## 目　　　　　次

１．水先業務上の基準及び規制

１－１　港湾状況

１－２　余裕水深

１－３　狭水道の航行

１－４　霧中航行

１－５　夜間の離接岸業務

２．各航路の通航基準

２－１　水島港・坂出番の州地区(三菱化学を除く)

２－２　三ツ子島～牛島

２－３　備讃瀬戸南航路

２－４　森の瀬水路

２－５　三原瀬戸(巨大船)

２－６　来島海峡

２－７　奈佐美瀬戸～大須瀬戸

２－８　下関南東水道

２－９　＜参考＞マーチスの各航路における巨大船等の航路管制基準

３．警戒船の配備(海交法によるものを除く)

３－１　2そう曳き漁業盛漁期

３－２　こませ網漁業盛漁期

３－３　水島港出入港巨大船

３－４　下関南東水道

３－５　自主配備及び海上保安本部指導による

４．エアードラフト

４－１　主な電力用架空線の高さ

４－２　主な架橋の高さ

５．港内 ＴＵＧ使用基準

５－１　一般TUG使用基準

５－２　PCC TUG使用基準

５－３　スラスター装備船のTUG使用基準　一般船舶

５－４　特別使用基準

６．入港接岸時に当直水先人と交代するバース

７．入港接岸時に水先人２人乗りをするバース

８．水先人乗下船場所

８－１　和田岬における水先人乗下船場所

８－２　関崎における水先人乗船場所

８－３　部埼における水先人乗船場所

９．各港の港湾施設現況・規則その他の備考

９－１　播磨灘諸港（東播磨、妻鹿、飾磨、広畑、網干、相生、赤穂）

９－２　備讃瀬戸諸港(岡山、直島、宇野、日比、水島、高松、坂出、

丸亀、多度津、詫間)

９－３　備後・燧灘諸港（福山、三島川之江、新居浜、壬生川、西条、今治）

９－４　三原瀬戸諸港（常石、尾道糸崎、幸崎、瀬戸田、竹原、木江）

９－５　広島湾諸港（川尻、広、呉、三ツ子島、江田島、広島、岩国、

大竹、鹿ノ川、柳井）

９－６　安芸・伊予灘諸港（波方、菊間、松山、長浜、伊方）

９－７　周防灘諸港（平生、徳山、下松、光、三田尻、中関、阿知須、宇部、

小野田、新門司、苅田、中津）

９－８　別府湾諸港(別府、大分、佐賀関)

１．水先業務上の基準及び規制

本会の水先業務上の基準を、原則として次の通り定める。

１－１．港湾状況

(1)　水　　深	水路部または当該港湾管理者の認めたものによる。

(2)　係留施設	現況による。

１－２．余裕水深

(1)　水路       吃水の10％ （ただし、2.各航路の通航基準参照）

(2)　バース     吃水　 9.00ｍ未満              吃水の　　 ５％

〃　 9.00ｍ以上12.00ｍ未満   　〃　　　 ８％

〃　12.00ｍ以上              　〃　　　 10％

ｌ－３．狭水道の航行

次の狭水道は、原則として航行しないこととする。

(1)　大畠瀬戸　　　(2)　諸島水道

(3)　早瀬瀬戸　　　(4)　関埼～高島間の水道（大型船）

１－４．霧中航行

(1)海交法航路及び狭水道

(ｲ)巨大船及び危険物積載船は、視界2,000ｍ以下の場合は、できる限り航行中止。

(ﾛ)その他の船舶は、視界1,000ｍ以下の場合は、できる限り航行中止。

(2)前項以外の広い海域

視界1,000ｍ以下の場合は、適宜仮泊。

〈参考〉マーチスの運用基準（狭視界時における航路入航制限）

〇明石海峡航路及び付近海域

①巨大船、危険物積載船で総屯数１万トン以上の船舶、及び長大物件曳航船等は、航路付近の視界が2,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

②①以外の危険物積載船、巨大船等を除く総屯数１万トン以上の船舶及び長さが150ｍ以上200ｍ未満の物件曳航船等は、航路付近の視界が1,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

〇備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、宇高東航路、宇高西航路、水島航路及び付近海域

①巨大船、危険物積載船で総屯数５万トン（積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総屯数2.5万トン）以上の船舶及び長大物件曳航船等は、航路付近の視界が2,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

②①以外の危険物積載船及び①以外の総屯数１万トン以上の船舶は、航路付近の視界が1,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

〇来島海峡航路及び付近海域

①巨大船、危険物積載船で総屯数５万トン（積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総屯数2.5万トン）以上の船舶及び長大物件曳航船等は、航路付近の視界が2,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

②①以外の危険物積載船は、航路付近の視界が1,000ｍ以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

１－５．夜間の離接岸業務

(1)タンカー・液化ガス積載船の入港は、すべて禁止する。

(2)夜間入出港を行なっていない港における業務は、常用薄明時（日出前30分・日没後30分）を利用することができる。

(3)(1)以外の船舶については、特別の事情がある場合は照明装置その他操船上の安全設備が確保されている場合に限り協議に応じることとし、日出前１時間～日没後１時間まで行なうことができる。

(4)以下の港またはバースは夜間(入)/(出)港を行なっている。

| 港 | バース | 引受時間 | 引受条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東播磨港 | 神戸製鋼 E-4、E-5 | (入)(出)港とも24時間 | (ｲ）沖から港口までの間TUGを1隻先導させる。絶対潮流の計測可能なTUGを1隻配備する。 (ﾛ)ﾗｲﾝﾎﾞｰﾄを2隻手配 |
|  | 神戸製鋼 E-2、E-3、 S-3、W-4～W-6 | (入)(出)港とも24時間 | (ｲ）W-4へのW-5の山越接岸は不可 ただし、W-5の出港とW-4、E-2、E-3、S-3の 入出港については、試行確認後実施する。 |
|  |  | 当面、W岸への入出港作業を 21：00までに開始すること |  |
| 姫路港 | 広畑区 (新日本製鉄 原料岸壁18岸) | (入)(出)港とも22時まで | (ｲ)入港G/T 1.5万ﾄﾝ以下 (ﾛ)出港G/T ２万ﾄﾝ以下 |
|  | 広畑区 (その他の岸壁) | (出)港20時まで | 吃水9.00ｍ以下 |
| 水島港 | 玉島区 （玉島ﾊｰﾊﾞｰ ｱｲﾗﾝﾄﾞ4号埠頭） | (入)(出)港とも24時間 |  |
|  | 玉島区 (玉島ﾊｰﾊﾞｰ ｱｲﾗﾝﾄﾞ6号埠頭) | (入)(出)港とも24時間 | ２隻のTUGを配備 |
|  | 西公共ふ頭 | (出)港20時まで | (ｲ)出船付ＰＣＣのみとする (ﾛ)自動車のヘッドライトで、西公共ふ頭の岸線(船首 船尾)の照明を確保する |
| 福山港 | JFEスチール 全バース | ・薄明時…(入)(出)港とも日出時の45分前以降にS/B ・薄暮時…(出)港バースを問わず日没までにS/B、(入)港原料岸壁入船付は、日没の１時間前までにS/B、原料岸壁出船付は日没の１時間15分前までにS/B、成品岸壁入港は、日没の45分前までにS/B | 岸壁・フェンダーの照明が充分であること |
|  | JFEケミカル㈱Iバース | (出)港20時まで |  |
| 三島 川之江港 |  | (出)港原則21時まで | (ｲ)LOA200ｍ未満 (ﾛ)流し網盛漁期外 (ﾊ)波高1.5ｍ、風速10m/sec以下 (ﾆ)視界が不良でないこと |
| 広島港 | 外貿ふ頭、 廿日市木材岸壁、 仁保ふ頭 | (出)港20時まで |  |
|  | (県)出島国際ｺﾝﾃﾅ ﾀｰﾐﾅﾙ1・2岸 | (入)(出)港とも22時まで | 2TUG原則 |
| 岩国港 | (県）新港ふ頭 (10ｍ岸) 南岸壁 | (出)港20時まで | (ｲ)出船付であること (ﾛ)バース周辺水域の錨泊船等が事前に整理されていること |
| 徳 山 下松港 | 晴海ふ頭７岸 | (入)(出)港とも24時間 | 入港時入船付であること |
| 三田尻 中関港 | 中関３号岸壁 | (出)港20時まで | (ｲ)２隻以上のTUGを配備 |
| 宇部港 | 宇部興産５号、 ６号岸壁 | (入)(出)港とも21時まで | (ｲ)バース周辺水域の錨泊船等が事前に整理されていること 試行 |
|  | 芝中西1号、2号 | (入)(出)港とも24時間 | (ｲ)入港時入船付であること (ﾛ)出港時は、TUGを#1by～#2byへ配備 |
| 苅田港 | 本港10号岸壁、 日産専用船ふ頭、南港10岸 | (出)港20時まで |  |
| 大分港 | 新日本製鉄 全バース | (入)(出)港とも24時間 | バース周辺水域の錨泊船等が事前に整理されていること |
|  | 大在公共ｺﾝﾃﾅ ﾀｰﾐﾅﾙ20H岸壁 | (入)(出)港とも24時間 |  |

２．各航路の通航基準

２－１．水島港・坂出番の州地区(三菱化学を除く)

吃水12.00ｍ以上の船舶は、吃水の10％50cmの余裕水深を確保すること。ただし、高梁川岸壁の入出港船舶についての吃水は（10.00ｍ潮高）×0.9とし、最大吃水は11.00ｍ以下とする。

２－２．三ツ子島～牛島　　〔基準港　与島＝水島港×0.8715cm、潮時差０分〕

吃水12.50ｍ以下ただし、基準水深を12.00ｍとし、吃水の15％の余裕水深を確保すること。　　また、潮流に充分注意すること。

２－３．備讃瀬戸南航路　　〔基準港　丸亀港＝水島港×0.92５cm　潮時差５分〕

吃水13.00ｍ以下。ただし、基準水深を13.40ｍとし、吃水の15％の余裕水深を確保すること。
余裕水深が吃水の15％を確保できない船舶の運航に際しては、

①余裕水深が吃水の10％を満たすこと

②船体沈下量を考慮して減速航行するため南航路の通航時間を約15分延長すること
　　　　　を条件とする。

２－４．森の瀬水路　　〔基準港　尾道港〕

基準水深を9.00ｍとし、吃水の15％の余裕水深を確保すること。

２－５．三原瀬戸（巨大船）　　　〔基準港　尾道港〕

(1)最大船型　　全航路通航時	全長250ｍ以下とする。

部分通航時	そのつど協議することとする。

(2)余裕水深　　懸り瀬付近を航行する場合は、基準水深を9.40ｍ（懸り瀬）とし、吃水の15％の余裕水深を確保し、安全対水速力12ノットを目安とする。

(3)エアードラフト　　48ｍ以下とする。

(4)潮流速　　　　　　逆潮４ノット以下、順潮３ノット以下とする。

(5)視　界　　　　　　2,000ｍ以上とする。

(6)通航時間帯　　　　薄明時、薄暮時を含む昼間とする。

(7)警戒船の配備

・全航路通航時は全長230ｍ以上の巨大船

・視界２マイル以下のとき、またはそのおそれがあるときは全巨大船

・幸陽ドック入出港巨大船      東口より･･････････全長 230ｍ以上

西口より･･････････全長 250ｍ以上

(8)巨大船であるタンカーは、すべて空船(バラスト)状態とする。

２－６．来島海峡

(1)吃水制限

(ｲ)危険物積載船

全長（LOA）200ｍ以上230ｍ未満の船舶　　　　吃水12.00ｍ以下

全長（LOA）230ｍ以上285ｍ未満の船舶　　　　吃水11.00ｍ以下

(ﾛ)一般船舶（ガスフリー済みのタンカーを含む）

全長（LOA）200ｍ以上250ｍ未満の船舶　　　　吃水13.00ｍ以下

全長（LOA）250ｍ以上330ｍ未満の船舶　　　　吃水11.00ｍ以下

(2)巨大船通峡基準（今治海上保安部）

(ｲ)昼間、中水道を流速３ノット以下の時に通航すること。

(ﾛ)入航は転流10分以後とし、出航は転流10分以前とすること。

(ﾊ)２隻以上の巨大船が同航する場合は、それぞれ15分以上の間隔を取ること。

(ﾆ)通報時刻に10分以上の変更が生じる時は、変更通報を行うこと。

(ﾎ)視界2,000ｍ以下の場合は通航を禁止すること。

(ﾍ)巨大船でない総屯数2.5万トン以上のＬＰＧ及びＬＮＧ積載船についても、巨大船に準じた取り扱いとする。ただし、巨大船以外の一般船舶でも、通航に困難をともなう場合は、巨大船に準じた安全航行措置を取ること。

（3）LOA300～330ｍ未満の船舶の安全対策

警戒船２隻を配備する。(海上保安部指導により法定配備の他、側方警戒を追加)

２－７．奈佐美瀬戸～大須瀬戸〔基準港　奈佐美瀬戸－美能＝広島港×0.976cm　潮時差10分〕

D/W20万トン以上の船舶は、吃水16.30ｍ以下。

D/W15万トン以上または吃水15.00ｍ以上の船舶は、基準水深を17.00ｍとし、吃水の10％50cmの余裕水深を確保すること。
　　　　　（呉海上保安部の指導により昭和59年4月1日から実施）

２－８．下関南東水道　　　〔基準港　青浜＝宇部港×1.036cm　潮時差5分〕

(1)航行許容吃水

航路基準水深を西航・東航とも11.60ｍ、最大許容吃水を西航.東航とも11.40ｍとし、吃水の15％の余裕水深を確保すること。

(2)航行最大船型

制限なし

(3)航行安全対策

(ｲ)総屯数１万トン以上の危険物積載専用船(注)、総屯数6万トン以上の船舶は、東航・西航時共に下関南東水道第１号灯浮標を日出から日没までの間に通過すること。

(ﾛ)全長250ｍ以上の船舶及び下関南東水道第１号灯浮標を日没から日出までの間に通過する総屯数3万トン以上6万トン未満の一般船舶で、それぞれ吃水が10.00ｍ以上の場合は、東航・西航時共に下関南東水道第３号灯浮標と同４号灯浮標の中間付近から関門海峡東口までの間に警戒船１隻を配備すること。

(注)ガスフリー終了またはイナートガスを充満した船舶で､火災もしくは爆発の恐れがないことを船長が確認した船舶を除く。

２－９．〈参考〉マーチスの各航路における巨大船等の航路管制基準

(1) 明石海峡航路　　　　(大阪湾マーチス　平成５年７月１日運用開始)

イ) 同航船の入航管制時間間隔　　(分)　　　　　　　　ロ) 反航船の入航管制時間間隔　　(分)

| 後続船 先航船 | 巨大船 | 特別危険物船 | G/T | の危険物船 | 最大物件 | 曳航航 | 指導対象船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一万トン以上 |  |  |  |  |
| 巨大船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| 特別危険物船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| G/T 1万ﾄﾝ以上 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| の危険物船 |  |  |  |  |  |  |  |
| 長大物件曳航船 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 指導対象船 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 5 |

| 他船 自船 | 巨 大 船 特別危険物船 | 長大物件 曳航船 |
| --- | --- | --- |
| 巨大船 特別危険物船 | 10 | 10 |
| 長大物件 曳航船 | 10 | 10 |

･自船または他船が航路出航の10分後に
　　　　 航路に入航する。

(2) 備讃瀬戸・水島航路　　(備讃マーチス　昭和62年7月1日運用開始)

イ) 同航船の入航管制時間間隔　　(分)　　　　　　　　ロ) 交差・行合い管制時間間隔　　(分)

| 後続船 先航船 | 巨大船 | 特別危険物船 | G/T | の危険物船 | 最大物件 | 曳航航 | 指導対象船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一万トン以上 |  |  |  |  |
| 巨大船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| 特別危険物船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| G/T 1万ﾄﾝ以上 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| の危険物船 |  |  |  |  |  |  |  |
| 長大物件曳航船 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 指導対象船 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 5 |

| 他船 自船 | 巨大船 | 特別危険物船 | G/T | の危険物船 | 最大物件 | 曳航航 | 指導対象船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一万トン以上 |  |  |  |  |
| 巨大船 | 30 | 30 | 25 |  | 30 |  | 20 |
| 特別危険物船 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 20 |
| G/T 1万ﾄﾝ以上 | 25 | 30 | 20 |  | 30 |  | 15 |
| の危険物船 |  |  |  |  |  |  |  |
| 長大物件曳航船 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |
| 指導対象船 | 20 | 20 | 15 |  | 30 |  | 15 |

・漁業操業盛漁期には、変更される場合がある。

※この基準は船間距離を確保するためであり、速力制限区間外での高速航行によって先航船と異常接近する場合には、船間距離確保の指示勧告がある。また、水島航路を航行する巨大船については、管制信号発信予定を前日から一般に周知しているため、発信時刻の変更を伴う入航予定時刻の変更は認められないケースがある。

(3) 来島海峡航路　　　　(来島マーチス　平成10年1月1日運用開始)

イ) 同航船の入航管制時間間隔　　(分)

| ロ）航路通報対象船舶 後続船 先航船 | 巨大船 | 特別危険物船 | G/T | の危険物船 | 最大物件 | 曳航航 | 指導対象船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一万トン以上 |  |  |  |  |
| 巨大船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| 特別危険物船 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| G/T 1万ﾄﾝ以上 | 15 | 15 | 10 |  | 15 |  | 5 |
| の危険物船 |  |  |  |  |  |  |  |
| 長大物件曳航船 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |
| 指導対象船 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 5 |

G/T1,000ﾄﾝ以上の危険物積載船

G/T3,000ﾄﾝ以上の一般船舶及び長大物件曳航船
　　　（100～200ｍ未満の物件曳航船を含む。)

ハ）位置通報対象船舶

上記 ロ）の他、G/T1,000ﾄﾝ以上の船舶

二）来島海峡航路を通過しない船舶でも位置

通報ラインを通過する時は、位置通報を行なうこ　　と。

(注)・特別危険物船とは、G/T５万ﾄﾝ以上の危険物積　　　載船（液化ガスの場合は、G/T２万５千ﾄﾝ以上）、　　　指導対象船とは、巨大船を除くG/T１万ﾄﾝ以上　　　の一般船舶を言う。

・長大物件曳航船には押航船を含む。

３．警戒船の配備　(海交法によるものを除く)

３－１．2そう曳き漁業盛漁期

２そう曳き漁業盛漁期には、明石海峡航路を通航する巨大船に警戒船を配備する。

３－２．こませ網漁業盛漁期

こませ網漁業盛漁期には、備讃瀬戸各航路・水島航路を通航する巨大船に警戒船を配備する。

３－３．水島港出入港巨大船

水島港から出港するD/W５万トン以上の巨大船には、水島航路を出航するまでTUG１隻を配備する。ただし、日本籍船舶（日本人乗組）は除く。

なお、これらの巨大船の入港に際してはTUG１隻が鍋島付近にて待機する。

３－４．下関南東水道

| G/T3万ﾄﾝ～6万ﾄﾝ未満で 吃水10.00ｍ以上 | 関門海峡東口～南東水道 ３号ブイと４号ブイの中間 | 夜 間 | TUG or 警１ |
| --- | --- | --- | --- |
| LOA250ｍ以上で吃水10.00ｍ以上 | 〃 | 終 日 | 〃 |

３－５．自主配備及び海上保安部指導による

| 妻鹿 大阪ガスＬＮＧ |  |  | 友ケ島～和田岬～バース２隻 （ただし、明石海峡は３隻） | TUG１ 警2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水島 新日本石油LNG |  |  | 友ケ島～和田岬～バース２隻 （ただし、明石海峡は３隻） | TUG１ 警2 |
| G/T13万トン以上の危険物積載船は、明石海峡並びに備讃瀬戸通航時 |  |  |  | 警２ |
| 坂出コスモ石油 １号 |  |  | 地蔵埼～バース前（G/T13万ﾄﾝ以上） | TUG1 警2 |
|  |  |  | 番の州ﾚｯﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ…１ブイ～バース | 警２ |
| 〃 ２号 |  |  | 番の州ﾚｯﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ…１ブイor10ブィ～バース | 警２ |
| 坂出三菱化学A.B.C岸(番の州 地区自主管理機構平成11年6月) |  |  | 番の州ﾚｯﾄﾞ･ﾌﾞﾙｰ…１ブイor10ブイ～バース （B岸についてはD/W１万ﾄﾝ以下は１隻） | 警２ |
| 三原瀬戸 ・全航路通航時は全長230ｍ以上の巨大船 ・視界２マイル以下のとき、またはそのおそれがあるときは全巨大船 ・幸陽ドック入出港巨大船 東口より………全長 230ｍ以上 西口より………全長 250ｍ以上 |  |  |  | TUG or 警１ |
| 竹原電源開発 (D/W６万ﾄﾝ以上) |  |  | 大下瀬戸～バース | TUG１ |
| 来島海峡 |  |  | LOA300～330ｍ未満 | 警2 |
| 波方 ﾀｰﾐﾅﾙ |  | G/T 2.5万ﾄﾝ以上のLPG | 伊予灘９号ブイ～バース | TUG１ |
|  |  | その他のD/W５万ﾄﾝ以上 | 安芸灘４号ブイ～バース | TUG１ |
| 木江ターミナル |  |  | 安芸灘４号ブイ～バース | TUG１ |
| 呉 湾 | (広区) |  | 同時着桟時 | 警２ |
|  |  |  | チップ船 （王子製紙） | 警２ |
|  |  |  | 木 材 船 （中国木材） | 警１ |
|  | (呉区)D/W５万ﾄﾝ以上のタンカー (ガスフリー船は除く) |  | 奈佐美瀬戸～呉 （出港時積荷が有れば１隻要） | TUG or 警１ |
|  | D/W15万ﾄﾝ以上､または吃水15.00ｍ以上 |  | 〃 ～〃（夜間のみ１隻要） | TUG１ |
|  | D/W20万ﾄﾝ以上､または吃水17.00ｍ以上 (海上保安部の指導昭59.4.1) |  | 〃 ～〃（昼間２隻、内１隻はTUG） | TUG１ 警１ |

| 広島ガスＬＮＧ |  | 伊予灘８号ブイ～バース | TUG１ |
| --- | --- | --- | --- |
| 柳井中国電力ＬＮＧ |  | 関埼～佐田岬灯台307゜8,000ｍ | TUG１ |
|  |  | 伊予灘４号ブイ南4,000ｍ～バース | TUG１ |
|  |  | 平群水道１号ブイ～バース | TUG１ |
| 徳山出光興産大浦７号 D/W2.5万ﾄﾝ以上のＬＰＧ船 |  | 姫島～バース | TUG１ |
| 仙島水道 ㈱トクヤマ及び東ソー㈱の岸壁に離着桟するD/W１万ﾄﾝ以上の船舶 （仙島水道航行安全規約 平5.11.25） |  | 航路入口～バース or バース～航路出口 | 警２ |
| 宇部芝中東ふ頭（D/W１万ﾄﾝ以上） （宇部港東航路の安全規約 平5.2.1） |  | 東航路入口～バース | 警１ |
| 大 分 港 | G/T2.5万ﾄﾝ以上のＬＰＧ | 関埼L.H.より北方5マイル付近～バース | TUG１ |
|  | 〃 ＬＮＧ | 関埼～バース | TUG１ |

４．エアードラフト

４－１．主な電力用架空線の高さ（ｍ）

| 飾磨港合同製鉄前面 | 50 | 猫瀬戸下蒲刈島～本州 | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高砂電源開発 ～ 神戸製鋼 | 58 | 柳の瀬戸臼島～本州 | 40 |
| 宇野港南方犬戻鼻 | 58 | 来島海峡東水道 | 41 |
| 牛島～本島 | 72 | 〃 中水道 | 66 |
| 岩子島～本州 | 51 | 〃 西水道 | 66 |
| 新居浜Ｎ－４～Ｂ－５ | 46 | 〃 来島の瀬戸 | 56 |
| 三原瀬戸岩子島～細島 | 53 | 広島港金輪島～宇品 | 50 |
| 〃大久野島～大三島 | 50 | 〃〃～東へ | 52 |
| 〃 〃～本州 | 41 | 怒和島水道 | 40 |
| 〃 生名島～岩城島 | 37 | 苅田本港岸壁 | 50 |

［参　考］水路誌･･････架空線の高さは、最高水面から最低下垂部までの高さまたはそれから離隔距離（放電等を避ける安全間隔）を差し引いた値を示す。

注)　三原瀬戸　大久野～本州についての航行について(背高コンテナ船)

1.予定航路は、幸陽ドックを出た後、忠海岸線から距離600ｍより北側を西航する。

2.忠海岸線より距離600ｍの地点にTUG1隻を置く。

3.幸陽ドックより大下瀬戸まで、警戒船1隻を配備する。

（忠海岸線から距離500ｍの地点における架空船の高さ71ｍ）

４－２．主な架橋の高さ（ｍ）

| 明石海峡大橋 | 65 | 来島海峡（第２及び３）大橋 | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北備讃瀬戸大橋 | 65 | 安 芸 灘 大 橋 | 40 |
| 南〃大橋 | 65 | 早 瀬 大 橋 | 36 |
| 尾道大橋 | 34 | 海 田 大 橋 | 30 |
| 因島大橋 | 50 | 広 島 大 橋 | 30 |
| 多々羅大橋 | 40 | 関 門 橋 | 61 |

※ 最高水面からの高さであるが、原則として２ｍ以上の余裕を確保すること。

５．港内 ＴＵＧ使用基準

５－１．一般 ＴＵＧ使用基準

| 船の大きさ （Ｄ/Ｗ） （以上） （未 満） | ＴＵＧ使用隻数及び定格馬力（Ｚ型） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入 港 時 | 出 港 時 |
| ～ 6,000ﾄﾝ | 1,000HP以上１隻 | 1,000HP以上１隻 |
| 6,000ﾄﾝ～ 30,000ﾄﾝ | 2,000HP以上２隻 | 1,000HP以上１隻1,500HP以上１隻 |
| 30,000ﾄﾝ～ 50,000ﾄﾝ | 2,500HP以上２隻 | 2,000HP以上２隻 |
| 50,000ﾄﾝ～ 75,000ﾄﾝ | 2,000HP以上３隻 |  |
| 75,000ﾄﾝ～100,000ﾄﾝ | 2,500HP以上２隻 3,000HP以上１隻 | 2,500HP以上２隻 |
| 100,000ﾄﾝ～150,000ﾄﾝ | 2,000HP以上２隻 2,500HP以上２隻 | 2,000HP以上１隻2,500HP以上２隻 |
| 150,000ﾄﾝ～200,000ﾄﾝ | 2,500HP以上４隻 | 2,500HP以上２隻 3,000HP以上１隻 |
| 200,000ﾄﾝ～250,000ﾄﾝ | 2,500HP以上５隻 | 3,000HP以上３隻 |
| 250,000ﾄﾝ～ | 2,500HP以上２隻 3,000HP以上３隻 |  |

５－２．ＰＣＣ ＴＵＧ使用基準

(1) スラスターを装備していないＰＣＣ

| 船の長さ（LOA） | ＴＵＧ使用隻数及び定格馬力 |
| --- | --- |
| ～180ｍ 未満 | 2,500HP以上 ２隻（Ｚ型） |
| 180ｍ以上～225ｍ | 2,500HP以上 ３隻（Ｚ型） |

(2) スラスター（1,000HP以上）を装備したＰＣＣ

次の各項目を条件としてTUG使用基準を下記の通りとする。

(ｲ)平均風速６m/sec以下。　　　　　　　　　(ﾊ)操船区域内に停泊船がないこと。

(ﾛ)入船付の入港船、出船付の出港船。

| 船の長さ（LOA） | ＴＵＧ使用隻数及び定格馬力 |
| --- | --- |
| ～180ｍ 未満 | 2,500HP以上 １隻（Ｚ型） |
| 180ｍ以上～225ｍ | 2,500HP以上 ２隻（Ｚ型） |

５－３．スラスター装備船のTUG使用基準　一般船舶（PCC、危険物積載船を除く）

| ト ン 数 | ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ馬力 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| D/W６千ﾄﾝ以上～ D/W1.0万ﾄﾝ未満 | 400HP以上 | 一般TUG使用基準より１隻減ずることができる。 |
| 〃1.0万ﾄﾝ以上～ 〃 2.5万ﾄﾝ未満 | 800HP 〃 |  |
| 〃2.5万ﾄﾝ以上～ 〃 5.0万ﾄﾝ未満 | 1,200HP 〃 |  |
| 〃5.0万ﾄﾝ以上～ | 2,000HP 〃 |  |

上記の各基準は、次の状況に基づく最小限度のものであり、特殊な船種、船型、本船の状態、天候または港湾の状況によっては、この基準によらない場合がある。

(1)操船水域の状況により、安全が充分確認できること。

(2)本船の主機、舵機及びスラスターが使用し得る状態にあり、かつ操船性能が良好であること。

(3)TUGは、現在使用し得る有効馬力を基準とすること。

(4)風力は、平均風速６m/sec以下であること。

(5)潮流の殆ど無い場合であること。

(6)吃水・トリムは、標準的なものであること。

参考：バウスラスターの効率は概略次の通り

| 本船行脚(ノット) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 効 率(％) | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

５－４．特別使用基準

(1)次の各港バースについては次の表による。

| 港 名 | バ ー ス 名 | 入 港 時 | 出 港 時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東播磨港 | 神戸製鋼ＬＰＧドルフィン | 基準１隻 | 基準１隻 |
|  | 神戸製鋼原料岸壁（310型鉱石船） | 基準通り | 基準１隻 |
| 水 島 港 | ジャパンエナジー１号桟橋（D/W4.5万ﾄﾝ以上で ジャパンエナジー２号桟橋係留船山越の場合） | 基準１隻 | 基準通り |
|  | 新日本石油精製５号桟橋（D/W4.5万ﾄﾝ以上で 新日本石油精製６号桟橋係留船山越の場合） | 基準１隻 | 基準通り |
| 坂 出 港 | 林田Ａ号岸壁（D/W3.5万ﾄﾝ以上） | 基準１隻 | 基準通り |
| 呉 港 | 広区王子製紙ドルフィン（D/W3.5万ﾄﾝ以上） | ３隻 | ３隻 |
| 徳山 下松港 | 出光興産㈱徳山製油所大浦7-1号(LPG船) （安全対策確約書による） | 4隻 | 3隻 |

(2)広区王子製紙ドルフィンは、出港時も入港時と同等の基準とする。

(3)D/W６千トン未満の船舶についての特例

①D/W６千トン未満であってもLOA110ｍ以上の船舶は、入出港とも、TUG(1,000HP以上)２隻とする。ただし、スラスター装備船（タンカーは除く）及び出港時操船容易と判断する場合は、１隻減ずることができる。　（注：以上は内部基準であり個別対応とする。）

②D/W６千トン未満の船舶であっても、次の各港各バースについては接岸・離岸ともに1,000HP以上のTUG２隻とする。

東播磨港 Ｗ４・５岸壁	高砂鐘淵化学西南桟橋

高砂電源開発	飾磨合同製鐵中央桟橋

網干ブイバース及び岸壁	宇野・日比・直島各岸壁	　　水島港旭化成・三菱化学桟橋	水島港 JFEスチール高梁川岸壁

水島港 JFEスチールA・B・C-1・C-2・C-3岸壁

福山港 I・Jバース(ただし、接岸時投錨係留した場合は離岸時1隻とする)

尾道糸崎港糸崎 1・2号岸壁　	新居浜港住友重機西海岸壁

壬生川住友重機岸壁　　　　　　　　　　　　　　　今治港蔵敷岸壁

松山港(県)外港新埠頭	広島港海田地区各岸壁

岩国新日石第３製品桟橋	大竹港東栄岸壁

徳山港東ソー雑貨１号岸壁	徳山港トクヤマ岸壁及び桟橋

大分港住吉岸壁

③D/W６千トン未満の船舶で大分港乙津新日本製鉄成品岸壁への夜間接岸作業は1,000HP以上２隻とする。

(注)入港時投錨係留の場合は、下船後事務所にその錨鎖搬出節数（３節以上）を連絡の事。

この船舶は、出港時操船容易と判断する場合はTUG１隻とすることができる。

(4)坂出港指定待機錨地に投錨するD/W10万トン以上の船舶には、TUG１隻（川崎造船入渠船は状況により２隻）を使用する。ただし、D/W10万トン未満であっても状況によりTUG１隻を使用することができる。

(5)宇野港指定錨地入港船は、状況によりTUG１隻（Ｚ型）を使用することができる。

(6)高松港指定錨地に入港する吃水9.00ｍ以上の船舶には、港外浅所（高松中航路灯浮標南方550ｍの8.10ｍ）の標示を兼ねてTUG１隻を使用する。なお、第１係船ブイバースは、入出港ともTUG１隻を使用する。

(7)木材揚げ錨地入出港時には、沈木による推進器損傷事故防止のため、TUG１隻を使用する。

５－５．備考及び参考

上記の各基準は、次の状況に基づく最小限度のものであり、特殊な船種、船型、本船の状態、天候または港湾の状況によっては、この基準によらない場合がある。

(1)本船の主機、舵機及びスラスター（装備船）が使用し得る状態にあり、かつ操船性能が良好であること。

(2)TUGは、現在使用し得る有効馬力を基準とすること。

(3)風力は、平均風速９m/sec以下であること。

ただし、ＰＣＣについては、平均風速８m/sec以下であること。

また、スラスターの使用は、平均風速６m/sec以下であること。

(4)潮流の殆ど無い場合であること。

(5)吃水・トリムは、標準的なものであること。

(6)巨大船（ＰＣＣを除く）の出港時は、空船（バラスト状態）であること。

(7)空船入港時は出港基準により、また、満載出港時は入港基準によることができる。

６．入港接岸時に当直水先人と交代するバース

| 港 名 | バ ー ス 名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 呉 港 (広 区) | 王子製紙ドルフィン及び 中国木材桟橋 |  |
| 岩 国 港 | 新日本石油精製原油桟橋 | D/Wl0万ﾄﾝ以上 |
| 徳山下松港(徳山区) | 徳山区各バース 但し、晴海ふ頭を除く |  |
| 嚮導時間が深夜３時間以上を含む８時間以上の船舶の入港業務（接岸のみ）。 ただし、港内2人乗り業務を除く。 |  | 深夜業務とは、2300～0500を言う |

７．入港接岸時に水先人２人乗りをするバース

| 港 名 |  | バ ー ス 名 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姫 路 港 |  | 妻鹿ＬＮＧ |  |  |
| 坂 出 港 |  | 番の州 | コスモ石油桟橋 三菱化学岸壁 | 各桟橋D/W10万ﾄﾝ以上 |
| 水 島 港 |  | 各バース(LNG船を除く) |  | D/W５万ﾄﾝ以上のタンカー及び、 D/W6.5万ﾄﾝ以上のその他の船舶 |
| 柳 井 港 |  | 中国電力ＬＮＧ桟橋 |  |  |
| 大 分 港 | 九州電力ＬＮＧ桟橋 |  |  |  |
| 15万重量ﾄﾝ以上の入港業務。ただし、シーバース（菊間、徳山及び宇部）は除外する。 |  |  |  |  |
| タワーブリッヂ船その他の特殊型船の入港 |  |  |  |  |

８．水先人乗下船場所

８－１．和田岬における水先人乗下船場所

８－２.関埼における水先人乗船場所

１．乗船場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界測地系

一般船　関埼灯台から南東４マイル付近               (概位　33－13.2Ｎ、 131－58.0Ｅ)

巨大船　関埼灯台から100ﾟ 10マイル付近              (概位　33－14.2Ｎ、 132－05.8Ｅ)

対象船型：海上交通安全法に定める巨大船(総トン数2.5万トン以上の液化ガス運搬船を含む。)を原則とする。

２．実施要領

水先人を乗船させる船舶は、必ず前広に国際VHF「オオイタポートラジオ」または「インランド

シーパイロットせきさき」と連絡をとり、その後はVHFCh16を常時聴取のこと。

注：｢インランドシーパイロットせきさき｣は、2008年7月1日より休止、｢オオイタポートラジオ｣

は、大分港入出港時の港務通信専用。

８－３.部埼における水先人乗船場所

- 内海水先区から関門水先区に水先を引き継ぐものについては、部埼灯台より120度1.6マイル地点を中心として半径1/2マイルの範囲で引継ぎを行う。

- 関門水先区から内海水先区に水先を引き継ぐものについては、部埼灯台より340度0.9マイル地点を中心として半径1/2マイルの範囲で引継ぎを行う。

９．各港の港湾施設現況・規則その他の備考

９－１．播磨灘諸港

播　磨　灘

## (1） 東播磨港（別府地区）

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)新島公共ふ頭 １岸 | (BMから西) 450 | 5.50 | 5.60 | 112 |  |
| 〃 ２岸 | 400 | 7.90 | 8.10 | 102 |  |
| 〃 ３岸 | 185 | 10.20 | 10.00 | 112 |  |
| 〃４岸～５岸 | 480 | 12.00 | 12.20 | 112 |  |
| 神戸製鋼東岸壁 Ｅ－２ | No.2ﾋﾞｯﾄ ～170 | 13.80 | 14.20 | 022 | D/W３万ﾄﾝ未満は常時入港可 D/W３万ﾄﾝ以上～D/W7.5万ﾄﾝ未満は港外潮流1.0ﾉｯﾄ以下の時に入港、 D/W7.5万ﾄﾝ以上は港外潮流0.5ﾉｯﾄ以下の時に入港 余裕水深10％ |
| 〃 〃 Ｅ－３ | 300 | 14.60 | 14.60 | 022 |  |
| 〃 〃 Ｅ－４ | 400 | 17.00 | 17.00 | 022 |  |
| 〃 〃 Ｅ－５ | 450 | 17.00 | 17.00 | 022 |  |
| 〃 南岸壁Ｓ－１ | 約400 | 6.80 | 16.00 | 292 |  |
| 〃 Ｓ－２ | 330 | 6.00 | 16.00 | 292 |  |
| 〃 Ｓ－３ | 約340 | 11.10 | 11.40 | 022 | LOA180ｍ以下 |
| 〃 ＬＰＧ ドルフィン | 77(310) | 14.00 | 16.00 | 330 | TUG基準１ (入出港とも)風速 ６m/sec以下。BW入口警戒船１隻(兼検潮)、綱取り２隻とする。 入港S/B…ｽﾗｯｸの１時間前 |
| 神戸製鋼 西岸壁Ｗ－４ | 260 | 7.60 | 8.00 | 015 | DW1万2千ﾄﾝ級、LOA120ｍ以下 昼間の業務とし、W-5に接岸船が無い事。 (入出港とも。) ２TUG原則 山越着岸はD/W８千ﾄﾝ以下、風速６ｍ以下、潮の弱い時 |
| 〃 〃 Ｗ－５ | 240 | 12.20 | 12.20 | 015 | ２TUG原則 D/W４万ﾄﾝ級 |
| 〃 成品岸壁 Ｗ－６ | 275 | 12.00 | 12.20 | 310 |  |

神戸製鋼所入港船待機錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |
| １ 号 錨 地 | 別府西防波堤灯台 | 255 | 6,450 | 250 | 約 20 |  |
| ２ 号 〃 | 〃 | 238 | 6,700 | 〃 | 〃 22 |  |
| ３ 号 〃 | 〃 | 239.5 | 5,450 | 〃 | 〃 20 |  |
| ４ 号 〃 | 〃 | 229 | 6,050 | 〃 | 〃 21 |  |
| ５ 号 〃 | 〃 | 255 | 4,650 | 〃 | 〃 17 |  |
| ６ 号 〃 | 〃 | 244 | 3,500 | 〃 | 〃 16 |  |
| 新 島 錨 地 | 〃 | 207 | 3,525 | 〃 | 〃 14 |  |

(2) 東播磨港 (高砂・伊保地区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深(ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘 淵 化 学 西 南 桟 橋 | 60 | 6.40 | 7.70 | 039 | ２TUG原則 |
| 電源開発岸壁 | 約180 | 7.30 | 7.50 | 026 | ２TUG原則 出港時は防波堤の外で回頭する。(ﾀｸﾞの隻数に関係なく) 加古川海上保安署指導による。 |

電源開発入港船乗船位置

・ダイレクト乗船位置　N34°-43′　　　　E134°-45′

・待機錨地　　　　　　N34°-40′-43″　 E134°-44′-30″　（上島L.H.より110°-2,700ｍ）

## (3) 姫路港 (妻鹿区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ 間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪ガス ＬＮＧ桟橋 | 175(440) | 14.00 | 13.00 | 014 | 港外潮流0.5ﾉｯﾄ以下のときに入港 風速8m/s以下 |
| 〃 副桟橋 | 50(160) | 11.50 | 13.00 | 014 |  |

妻鹿沖大型危険物積載船待機錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| ＬＮＧ船待機錨地 | 上島灯台 | 330 | 3,700 | 約19 |  |

## (4) 姫路港 (飾磨区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)飾磨２号岸壁 | 135 | 7.00 | 8.40 | 027 |  |
| 〃 ３号岸壁 | 170 | 9.20 | 9.90 | 027 |  |
| 〃 ４号岸壁 | 170 | 9.00 | 8.70 | 027 |  |
| 〃 ５号岸壁 | 170 | 9.20 | 8.70 | 027 |  |
| 〃 ６号岸壁 | 170 | 9.10 | 10.70 | 027 |  |
| 〃 ７号岸壁 | 240 | 9.70 | 11.10 | 027 |  |
| 〃 ８号岸壁 | 240 | 11.40 | 11.10 | 027 |  |
| (県)船場川 １号～４号岸壁 | 360 | 4.40～ 5.70 | 5.20 | 023 |  |
| 〃５号～９号岸壁 | 650 | 7.00 | 7.50 | 032 |  |
| 〃10号～12号岸壁 | 390 | 7.20 | 7.50 | 000 |  |
| (県)中島１号岸壁 | 130 | 7.60 | 7.70 | 028 |  |
| 〃 ２号岸壁 | 130 | 7.60 | 8.00 | 028 |  |
| 〃 ３号岸壁 | 240 | 12.10 | 11.40 | 028 |  |
| 〃 ４号岸壁 | 240 | 12.40 | 11.40 | 028 |  |
| (県)入船町岸壁 | 180 | 5.20 | 5.50 | 047 |  |
| 合同製鉄中央岸壁(東寄り)９ｍ岸壁 | 200 | 東寄り 30ｍ：6.30 中 央 170ｍ:9.20 | 8.70 | 132 | LOA150ｍ以下(150ｍを超える船舶はその都度協議) ２TUG原則 |
| 〃 〃 (西寄り)7.5ｍ〃 | 80 | 7.20 | 8.20 | 132 |  |
| 関西電力岸壁 | 200 | 5.60 | 8.70 | 040 |  |

姫路港指定錨地 (危険物積載船待機錨地)

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| Ｔ－３ | 妻鹿東防波堤灯台 | 117 | 1,450 | 約 12 | LOA110ｍ以下 |
| Ｔ－４ | 〃 | 155 | 1,250 | 〃 13 | 〃 |
| Ｔ－５ | 〃 | 138 | 1,520 | 〃 13 | 〃 |
| Ｔ－６ | 〃 | 126 | 1,850 | 〃 13 | 〃 |
| Ｔ－７ | 〃 | 163 | 2,250 | 〃 15 | LOA250ｍ以下 |
| Ｓ－３ | 飾磨東防波堤灯台 | 150 | 1,180 | 〃 12 | LOA110ｍ以下 |
| Ｓ－５ | 〃 | 160 | 1,600 | 〃 13 | 〃 |
| Ｓ－６ | 〃 | 172 | 3,000 | 〃 15 | LOA350ｍ以下 |
| Ｈ－９ | 広畑東防波堤灯台 | 170 | 2,130 | 〃 13 | LOA200ｍ以下 |
| Ｈ－10 | 〃 | 177 | 3,000 | 〃 15 | LOA230ｍ以下 |

## (5) 姫路港 (広畑区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新日本製鉄 輸出岸壁Ａ－1 | 145 | 7.30 | 8.60 | 085 |  |
| 〃 〃 Ａ－2 | 185 | 11.40 | 11.40 | 085 | 最大船型D/W４万ﾄﾝ以下 |
| 新日本製鉄 夢前岸壁 １号～２号岸壁 | 235 | 7.20 | 7.20 | 090 | 最大船型D/W２万ﾄﾝ以下、 新日鉄は6.81ｍ以下に制限｡ |
| 〃 鴨田岸壁 ３号～４号岸壁 | 240 | 7.30 | 8.50 | 090 |  |
| 〃 〃 ５号～７号岸壁 | 472 | 6.90 | 9.00 | 090 | 最大船型D/W２万ﾄﾝ以下、 |
| 〃 中央岸壁 第９号岸壁 | 270 | 13.20 | 13.20 | 090 | 吃水13.00ｍ以下 |
| 〃 原料岸壁 第18号岸壁 | 300 | 17.00 | 17.00 | 005 | LOA320ｍ以下(LOA300～320ｍ半荷原則) D/W10万ﾄﾝ以上または吃水15.00ｍ以上は、SLACKの１時間以内に入港。 |
| 広畑３岸 （公共埠頭） | 280 | 14.00 | 13.20 | 308 |  |

## (6) 姫路港 (網干区及び西区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)吉美第３岸壁 | 130 | 7.60 | 5.20 | 065 |  |
| 〃 西部木材 ふ頭岸壁 | 220 | 10.00 | 10.00 | 010 | LOAl85ｍ以下 ２TUG原則 |
| 〃 西部北岸壁 | 130 | 7.50 | 7.00 | 010 | LOAl20ｍ以下 ２TUG原則 |
| 〃No.2～No.3ブイ | 290 | 8.80 | 9.60 | 005 | LOA180ｍ以下２TUG原則 |

## (7) 相生港

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ･ｱﾑﾃｯｸ指定北(Ｎ)錨地 | かべ島 | 240 | 575 | 6.40 |  |
| 〃 南(Ｓ) 〃 | 〃 | 209 | 900 | 6.50 |  |

○湾外の錨地はその都度造船所から指定される。

## (8) 赤穂港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住友セメント ドルフィン | 40(190) | 7.50 | 5.40 | 315 |  |
| 〃 原料岸壁 | 180 | 7.50 | 6.30 | 315 |  |

９－２．備讃瀬戸諸港

## (1) 岡山港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福島岸壁 | 150 | 5.00 | 5.20 | 325 |  |

## (2) 直島	潮流････(荒神島の西方約600ｍ)備讃瀬戸５分×1.0

潮汐････宇野港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱マテリアル 直島ふ頭 | 160 | 10.00 | 16.10 | 042 | LOA186ｍ以下。ただし、LOA183ｍを超える場合は、吃水9.50ｍ以下。２TUG原則 憩流時に入港 |
| 〃 大 型 船 専 用 硫 酸 積 桟 橋 | 70(216) | 9.80 | 11.80 | 089 | ２TUG原則 |

## (3) 宇野港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)第３突堤 10ｍ岸壁 | 185 | 9.60 | 10.20 | 035 | ２TUG原則 憩流時に入港 |  |
| 〃 田井Ａ ドルフィン | 240 | 12.10 | 12.30 | 016 | LOA200ｍ以下 | 入港は備讃瀬戸転流の約１時間 前S/B ２TUG原則 |
| 〃 田井Ｂ岸壁 | 240 | 12.00 | 12.20 | 016 | LOA200ｍ以下 |  |
| 〃 田井Ｃ岸壁 | 240 | 12.00 | 12.20 | 016 | LOA200ｍ以下 |  |
| 〃 田井Ｄ岸壁 | 185 | 10.00 | 10.00 | 043 | LOA165ｍ以下 |  |
| 〃田井Ｅ.Ｆ岸壁 | 180 | 5.50 | 9.00 | 043 |  |  |
| 深 井 岸 壁 | 220 | 16.00 | － | 000 | ２TUG原則 |  |
| 第1突堤 10ｍ岸壁A | 280 | 10.10 | － | 090 | 平成18年5月供用開始 |  |

宇野港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 宇野１号錨地 | 宇野港口 飛洲灯台 | 323 | 700 | 約 20 |  |
| 〃 ３号錨地 | 〃 | 043 | 1,300 | 〃 20 |  |
| 〃 ４号錨地 | 〃 | 165 | 1,000 | 〃 28 | LOA180ｍ以下 |
| 〃 ５号錨地 | 〃 | 023 | 850 | 〃 29 |  |

※宇野港指定錨地入港船は状況により曳船１隻(Ｚ型)を使用することができる。

宇野指定錨地の投錨及び抜錨は昼間のみ行う。

## (4) 日比港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県) 日比l0ｍ岸壁 (日比公共) | 185 | 8.70 | 8.80 | 037 | ２TUG原則 憩流時に入港 LOAl76ｍ以下 吃水9.10ｍ以下 |
| ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸｶｯﾊﾟｰ 日比埠頭 (PPC日比埠頭) | 176 | 13.10 | 13.10 | 082 | LOA190ｍ以下 ２TUG原則 憩流時に入港 |

(5) 水島港 (水島地区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)東公共岸壁 | 360 | 5.00 | 5.40 | 006 |  |  |
| 三菱瓦斯化学 | 81 | 5.40 | 6.30 | 180 |  |  |
| パシフイック グレンセンター桟橋 | 187(285) | 12.90 | 12.00 | 000 | LOA230ｍ以下 |  |
| (県)西公共ふ頭 １号(南側) | 185 | 10.10 | 12.00 | 180 |  |  |
| 〃 〃 ２号(北側) | 130 | 9.10 | 10.20 | 180 |  |  |
| 東 鉄 Ａ 桟 橋 | 164 | 8.70 | 12.00 | 322 | LOA210ｍ以下､吃水11.00ｍ以下 |  |
| 〃 Ｂ 岸 壁 | 300(320) | 10.00 | 9.50 | 315 | ２隻のLOAの和が336ｍ以内で、 船間距離は20ｍ以上とする。 |  |
| 〃 Ｃ 〃 |  |  |  |  |  |  |
| 三菱化学２号桟橋 | 47(70) | 10.20 | 10.40 | 004 | ２TUG原則 |  |
| 三菱化学3号桟橋 | 52.3(91.3） | 7.90 | 10.60 | 000 | ２TUG原則 |  |
| 新日本石油精製 ２号桟橋 | 100 | 北6.20 南7.10 | 7.50 9.70 | 270 270 |  |  |
| 〃 ３号 〃 | 100 | 北6.60 南8.00 | 8.50 9.80 | 270 270 |  |  |
| 〃 ４号 〃 | 100 | 5.50 | 12.40 | 000 | D/W3,000以下 |  |
| 〃 ５号 〃 | 90 | 12.60 | 12.40 | 000 | D/W114,106ﾄﾝ以下［D/W4.5万ﾄﾝ以上の山越し入港はTUG基準１隻］ |  |
| 〃 ６号 〃 | 120(370) | 16.30 | 16.00 | 000 | D/W314,026ﾄﾝ以下 対岸桟橋に危険物積載船が着桟中で、出港船が325ｍを超える場合は更にTUGを１隻増やし、操船補助及び付近の警戒に当らせる。 ５号と６号の船間距離65ｍ以上 |  |
| 〃 ６号 〃 ＬＮＧバース | 120(370) | 16.30 | 16.00 | 000 | 風速10m/s以下、接岸速度5cm/s以下 明石海峡夜間航行時は流速6k’t以下とする。 |  |
| 〃 ９号 〃 | (5.00ｍ以上) 220 | 5.80 | 5.90 | 291 |  |  |
| ジャパンエナジー １号桟橋 | 80(200) | 13.00 | 16.00 | 339 | D/Wll4,106ﾄﾝ以下 D/W4.5万ﾄﾝ以上の山越し入港は TUG基準１隻 |  |
| 〃 ２号 〃 | 140(390) | 17.20 | 16.00 | 339 | D/W314,026ﾄﾝ以下 |  |
| ジャパンエナジー ４号 〃 | 210 | 6.80 | 7.40 | 110 |  |  |
| 〃 １４号 〃 | 50 | 5.10 | 5.10 | 020 |  |  |
| 〃 １５号 〃 | 50 | 4.90 | 5.20 | 020 |  |  |
| ＪＦＥスチール Ａ岸壁 | 320 | 7.10 | 8.20 | 000 | ２TUG原則 |  |
| 〃 Ｃ－１ 〃 | 240 | 11.30 | 11.40 | 000 | 吃水 ll.20ｍ以下 |  |
| 〃 Ｃ－２ 〃 | 240 | 10.70 | 11.40 | 000 |  | ２TUG原則 |
| 〃 Ｃ－３ 〃 | 300 | 5.80～ 7.10 | 7.80 | 000 |  |  |
| 〃 Ｄ－１ 〃 | 160 | 7.20 | 12.60 | 290 |  |  |
| 〃 D-2～D-3 〃 | 410 | 11.50 | 13.10 | 290 |  |  |
| 〃 Ｅ－１岸壁 | 330 | 16.00 | 16.00 | 290 | 最大船型はD/W26万ﾄﾝ未満、 吃水16.50ｍ以下 |  |
| 〃 Ｅ－２ 〃 | 330 | 16.10 | 16.00 | 290 |  |  |
| 〃 Ｆ 〃 | 320 | 17.00 | 16.00 | 290 |  |  |
| 〃 Ｇ 〃 | 260 | 17.20 | 16.00 | 345 | LOA315ｍ以下 G→E.Fのｼﾌﾄ時、E.F→Gのｼﾌﾄ時水路水深は15.60ｍ |  |
| JFEｹﾐｶﾙ油船積桟橋 Ａ(北側) | 40 | 6.90 | 7.90 | 345 |  |  |
| JFEｹﾐｶﾙ油船積桟橋 Ｂ(南側) | 40 | 7.00 | 7.90 | 345 |  |  |
| ＪＦＥスチール 高梁川輸出岸壁 | 770 | 10.60 | 10.50 | 001 | ①一般船舶:２TUG原則 LOA210ｍ以下、吃水11.00ｍ以下、〔吃水=(10.00ｍ潮高)×0.9〕 ②PCC：LOA210ｍ以下 吃水9.00ｍ以下 |  |
| 旭化成Ｃ－８桟橋 (Ｚバース) | 78(200) | 8.20 | 8.20 | 204 | ２TUG原則 |  |
| サノヤス西岸壁 | 430 | 9.20 | 8.60 | 006 |  |  |
| 瀬戸ふ頭Ａバース | 285(345) | 14.00 | 12.10 | 355 | D/W8.3万ﾄﾝ以下、LOA260ｍ以下 吃水12.35ｍ以下、 |  |

(6) 水島港 (玉島地区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県) 玉島外貿1号ふ頭 | 370 | 10.00 | 10.00 | 001 |  |
| 〃 〃 ３号ふ頭 (南北) | 210 | 5.50 | 5.50 | 001 |  |
| 〃 〃 ３号ふ頭 (東西) | 550 | 5.60 | 4.40 | 065 |  |
| 〃 〃 ４号ふ頭 (南北) | 南から390 | 7.50 | 7.50 | 001 |  |
| 〃 〃 ４号ふ頭 (東西) | 西から390 | 7.50 | 7.50 | 091 |  |
| 〃 玉島ﾊｰﾊﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ 4号埠頭 | 500 | 7.50 | 7.50 | 065 |  |
| 〃 玉島ﾊｰﾊﾞｰｱｲﾗﾝﾄﾞ 6号埠頭 | 340 | 10.00 | 10.00 | 001 | D/W１万ﾄﾝ級 夜間入出港２TUG原則 |

○水島港規制及び安全対策

１.最大船型D/W 314,026トン以下、LOA340ｍ以下、吃水16.50ｍ以下に規制する。

２.入港適時

D/W３万ﾄﾝ未満	常時入港可能

〃３万ﾄﾝ～５万ﾄﾝ未満	六口島沖(備讃瀬戸15分)

流速 2.3ﾉｯﾄ 以下

〃５万ﾄﾝ～10万ﾄﾝ未満	六口島沖(備讃瀬戸15分)

流速 1.5ﾉｯﾄ 以下

〃10万ﾄﾝ以上	六口島沖(備讃瀬戸15分)

流速 0.8ﾉｯﾄ 以下

３.パイロットの乗船人数

D/W５万ﾄﾝ以上のタンカーの接岸は、２パイロット。

〃6.5万ﾄﾝ以上のその他の船舶の接岸は、２パイロット。

ただし、ＬＮＧ船以外の離岸は全て１パイロット。

４.検疫錨地

・錨泊船はD/W５万トン以下、LOA200ｍ未満とする。

ただし、LOA225ｍ以下のＰＣＣはこの限りではない。

・抜錨：昼間とする。　投錨：原則として08:00～日没までとする。

・大型・深吃水船の安全対策

吃水10ｍ以上の船舶に１タグ配置する。(西流・東流共)

吃水11ｍ以上の船舶については、できるだけ検疫錨地に投錨せず、

ダイレクトで接岸できるよう船社へ要望する。

５.水島港内航路の余裕水深

吃水12.00ｍ未満は、吃水の10％

吃水12.00ｍ以上は、吃水の10％50cm

６．警戒船の配備

D/W５万トン以上の出港巨大船には、水島航路を出航するまでTUG１隻を配備する。ただし、日本籍船舶(日本人乗組み)を除く。

７. 出港深吃水船安全対策

・吃水12.00ｍ以上の入船着けの出港船(D/W５万ﾄﾝ～10万ﾄﾝ未満)は出港時のTUG数を基準１隻とする。

## (7) 高松港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)Ｆ地区 10.00ｍ岸壁(西) | 370 | 北 10.00 南 9.80 | 10.00 | 185 |  |
| 〃7.50ｍ 〃(北) | 660 | 6.80 | 10.00 | 095 |  |
| 〃7.50ｍ 〃(東) | 390 | 7.00 | 7.70 | 185 |  |
| 〃5.50ｍ〃(東､南) | 190 | 5.40 | 6.60 | 185 |  |
| 〃玉藻地区 10.00ｍ岸壁 | 225 | 10.00 | 10.10 | 223 |  |
| 〃第１係船ブイ | － | 11.00 | 10.10 | － | チェーン係留原則、入出港とも １TUG要 吃水10.00ｍ以下 |

※ 深吃水船 (吃水9.00ｍ以上)の入港船は、備讃瀬戸潮流1.0ノット以下とする。

高松港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 |  | 港長指定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |  |  |
| １号錨地 | 高松港朝日町 外防波堤 北灯台 | 082 | 500 | 200 | 11.20 | LOA190ｍ 以下、吃水 10.50ｍ以下 | 吃水9.00ｍ以上の深吃水船入港時は高松中航路灯浮標南方550ｍの浅所8.10ｍの表示用を兼ねてTUG１隻配置 (基) | G/T１万ﾄﾝ以下 |
| ２号 〃 | 〃 | 068 | 970 | 250 | 11.30 | 吃水 10.50ｍ以下 |  | G/T２万ﾄﾝ以下 |
| ４号 〃 | 〃 | 097 | 880 | 200 | 10.40 | 吃水 9.00ｍ以下 |  | G/T１万ﾄﾝ以下 |
| ５号 〃 | 〃 | 089 | 1,400 | 150 | 11.00 |  |  | G/T１千ﾄﾝ以下の危険物積載船 |
| ６号 〃 | 〃 | 093 | 1,790 | 150 | 10.00 |  |  |  |
| ７号 〃 | 〃 | 100 | 1,520 | 150 | 10.50 |  |  |  |
| ８号 〃 | 〃 | 100 | 1,950 | 150 | 6.00 |  |  |  |

(8) 坂出港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路 水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)中央ふ頭１号 | 188 | 9.40 | 8.80 | 170 |  |  |  |
| 〃 〃 ２号 | 160 | 5.90 | 6.60 | 170 |  |  |  |
| (県)西岸壁 | 270 | 6.20 | 5.90 | 178 |  |  |  |
| 〃 林田Ａ号岸壁 | 400 | 12.00 | 12.20 | 227 | ２隻のLOAの和は345ｍ以下、D/W3.5万ﾄﾝ以上の入港船はTUG基準１隻 |  |  |
| 〃 〃 Ｂ号 〃 | 260 | 7.50 | 7.60 | 140 |  |  |  |
| 〃 〃 Ｃ号 〃 | 250 | 5.40 | 5.90 | 140 |  |  |  |
| ライオン岸壁１号 | 180 | 9.80 | 7.80 | 189 |  |  |  |
| 〃 岸壁２号 | 110 | 7.20 | 6.00 | 189 |  |  |  |
| 〃 岸壁３号 | 90 | 4.20 | 4.40 | 189 |  |  |  |
| 全農岸壁 (LPG) | 300 | 12.00 | 12.20 | 227 |  |  |  |
| コスモ石油 １号桟橋 (接岸速度計設置) | 120(410) | 19.60 | 19.60 | 236 | ①D/W10万ﾄﾝ以上の入港は２ﾊﾟｲﾛｯﾄ ②水路余裕水深 備讃瀬戸東航路内の水深18.40ｍを基準とし、吃水の10％50cm吃水は最大16.27ｍ以内とし、桟橋付近の回頭水域(2Ｌ)の浅所により吃水が決まる.30万DWT級まで |  |  |
| 〃 ２号 〃 | 105 | 12.40 | 12.10 | 225 | 番の州運用基準 |  |  |
|  |  |  |  |  | ①D/W7.5万ﾄﾝ以下 ②吃水12.08ｍ以下 ③水路余裕水深 吃水12.00ｍ未満は10％ 吃水12.00ｍ以上は10％50cm ④D/W５万ﾄﾝ以上の着桟は都度協議 ③は１号バースを除くコスモ石油各バース共通 |  |  |
| 〃 ３号 〃 | 120 | 10.00 | 12.10 | 225 |  |  |  |
| 〃 ４号 〃 | 115 | 7.70 | 12.10 | 225 |  |  |  |
| 〃 ７号 〃 | 125 | 10.00 | 10.00 | 057 |  |  |  |
| 三菱化学Ａ号桟橋 | 487 | 13.00 | 12.50 | 225 | ①D/W10万ﾄﾝ以上の入港は２ﾊﾟｲﾛｯﾄ ②水路余裕水深 吃水の10％ 最大吃水12.90m 番の州運用基準 ①D/W12万ﾄﾝ以下(ﾀｰﾋﾞﾝ船は除く) ②D/W５万ﾄﾝ以上、10万ﾄﾝ未満の吃水は 確認書による。 ③D/W10万ﾄﾝ以上の着桟は都度協議 |  |  |
| 〃 Ｂ 〃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 Ｃ 〃 | 196 | 13.00 | 12.30 | 225 | LOA240ｍ未満、吃水12.60ｍ以下 |  |  |
| 〃 Ｊ 〃 | 135 | 12.20 | 12.00 | 225 | D/W3,000ﾄﾝ級､吃水8.40ｍ以下 |  |  |
| 〃 Ｌ 〃 | 135 | 12.20 | 12.00 | 239 | LOA180ｍ以下 |  |  |

※ 三菱化学に入港する深吃水船に対しては、通航時間帯を何等かの理由により逸した場合は、直ちに

待機錨地として坂出本港のＱ-3を手配できる体制を整える。

○番の州運用基準(抜粋)

[潮　時]

番の州泊地第１号灯浮標及び同第２号灯浮標の中間において次の通りとする。

(ｲ) 入港時

| D/W５万ﾄﾝ以上の船舶 | 0.5ノット以下の時 |
| --- | --- |
| D/W３万ﾄﾝ以上～５万ﾄﾝ未満の船舶 | 0.6ノット 〃 |
| D/W１万ﾄﾝ以上～３万ﾄﾝ未満の船舶 | 0.7ノット 〃 |
| D/W６千ﾄﾝ以上～１万ﾄﾝ未満の船舶 | 1.0ノット 〃 |

(ﾛ) 三菱化学Ｃ号桟橋パナマックス型船入出港時

①入港する空船

・転流前の場合は1.0ノット以下

・転流後の場合は0.7ノット以下

②出港する積載船

・2.0ノット以下

坂出港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 荷 役 錨 地 | 坂出港西防波堤 灯台(赤) | 000 | 600 | 約９ |  |
| 〃 | 〃 | 047 | 1,000～ 3,500の間 | 〃８ ～12 |  |
| 川崎造船巨大船 待機錨地 | 〃 | 047 | 3,500 | 〃10 | 吃水8.00ｍ以下 |
| Ｑ－１ 錨 地 | 〃 | 044 | 4,000 | 〃９ |  |
| Ｑ－２ 錨 地 | 〃 | 036.25 | 4,130 | 〃12 |  |
| Ｑ－３ 錨 地 (夏季4月～9月) | 〃 | 036 | 5,000 | 〃15 |  |
| Ｑ－３ 錨 地 (冬季10月～３月) | 〃 | 035 | 4,860 | 〃16 |  |

坂出港指定錨地に投錨するD/W10万トン以上の船舶には、TUG１隻(川崎造船入渠船は状況により２隻)を

使用する。　ただし、D/W10万トン未満であっても状況によりTUG１隻使用可。

(1) 坂出コスモ石油１号桟橋TUG使用基準

| 船の大きさ | 入 港 時 | 出 港 時 |
| --- | --- | --- |
| D/W 10万ﾄﾝ以上 15万ﾄﾝ未満 | 2,500HP以上×４隻 | 2,500HP以上×３隻 |
| D/W 15万ﾄﾝ級 | 2,600HP以上×２隻 3,000HP以上×３隻 | 2,600HP以上×４隻 |
| D/W 18万ﾄﾝ級 | 3,000PH以上×５隻 | 3,000HP以上×４隻 |
| D/W 30万ﾄﾝ級 | 3,000HP以上×５隻 | 3,000HP以上×４隻 |
| ※タービン船の場合１タグ、コスモ石油の自主規制によりエスコート２隻 |  |  |

(2) 坂出番の州泊地TUG使用基準

| 船の大きさ (D/W) (以上) (未満) | 定格馬力(Ｚ型) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入 港 時 | 出 港 時 |
| ～ ６千ﾄﾝ | 1,000HP以上１隻 | 1,000HP以上１隻 |
| ６千ﾄﾝ ～ ３万ﾄﾝ | 2,000HP以上２隻 | 1,000HP以上１隻 |
|  |  | 1,500HP以上１隻 |
| ３万ﾄﾝ ～ ５万ﾄﾝ | 2,500HP以上２隻 | 2,000HP以上２隻 |
| ５万ﾄﾝ ～ 7.5万ﾄﾝ | 2,500HP以上３隻 | 2,500HP以上２隻 |
|  |  | (満船の場合３隻) |
| 7.5万ﾄﾝ ～ 10万ﾄﾝ | ３隻 | 3,000HP以上２隻 |
|  | (総計10,000HP以上) | (満船の場合３隻) |
| 10万ﾄﾝ ～ 12万ﾄﾝ | 2,500HP以上１隻 | 2,500HP以上１隻 |
|  | 3,000HP以上３隻 | 3,000HP以上２隻 |

(注)

1．コスモ石油２号桟橋に全長200ｍ以上の船舶が在泊中に三菱化学Ａ～Ｃ号桟橋から全長200ｍ以上の船舶が出港する時は、タンカーの保安距離を考慮して上表の他に2,500HP以上１隻を追加することができる。

2．コスモ石油２号桟橋に入出港するD/W3.5万ﾄﾝ以上５万ﾄﾝ未満のタンカーで、載荷状態での入出港時TUG使用隻数は、上表の他に2,500HP以上１隻を追加配備する。

3．コスモ石油２号桟橋に入出港するD/W５万ﾄﾝ以上7.5万ﾄﾝ未満の船舶については、上表にかかわらず入出時共2,500HP以上３隻を配備する。

4．上表以外のことについては、内海水先人会港内TUG使用基準によることとする。

## (9) 丸亀港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)昭和町東岸壁 | 170 | 9.40 | 10.00 | 152 |  |
| 蓬莱町西岸壁(１号) (坂出郵船組) | 420 | 9.00 | 11.00 | 152 |  |
| 蓬莱町東岸壁(２号) (日本電炉他) | 50 | 7.50 | 7.50 | 155 |  |

○ 深吃水船(9.00ｍ以上).の入港は、当港沖潮流１ノット以下とする。

## (10) 多度津港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常石造船 |  |  |  |  |  |

## (11) 詫間港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)詫間１号岸壁 | 90 | 5.50 | 7.50 | 194 |  |
| 〃 〃 ２号 〃 | 125 | 7.50 | 7.50 | 194 |  |
| 〃 〃 ３号 〃 | 152.80 | 7.60 | 7.40 | 194 |  |
| 丸一鋼管岸壁 | 130 | 7.50 | 7.50 | 194 |  |

詫間港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |
| 指定錨地Ａ | 三玉岩灯標 | 025 | 650 | 12.80 | LOA 190ｍ以下 吃水11.00ｍ以下 |  |
| 〃 Ｂ | 〃 | 050 | 1,000 | 11.00 | LOA 180ｍ以下 吃水10.00ｍ以下 |  |
| 〃 Ｃ | 〃 | 070 | 700 | 10.50 | LOA 180ｍ以下 吃水 8.00ｍ以下 |  |

９－３．備後・燧灘諸港

## (1) 福山港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JFEｽﾁｰﾙ原料岸壁 〃 Ｈバース | 125 | 6.80 | 13.20 | 001 |  |  |  |
| 〃 Ｇ 〃 | 125 | 6.90 | 13.20 | 001 |  |  |  |
| 〃 Ｆ 〃 | 180 | 10.80 | 14.30 | 001 |  |  |  |
| 〃 Ｅ 〃 | 230(285) | 14.30 | 14.30 | 001 |  |  |  |
| 〃 Ｂ 〃 | 280 | 16.30 | 14.30 | 001 | 吃水16.00ｍ以下 |  |  |
| 〃 Ａ 〃 | 300 | 17.00 | 14.30 | 001 |  |  |  |
| 〃 Ｌ 〃 | 595 (740) | 17.40 | 14.30 | 001 | Ｌバース廻し着け安全対策 Ｌ～Ｍ２隻のLOAの和615ｍ以内 |  |  |
| 〃 Ｍ 〃 |  | 17.20 | 14.30 | 001 |  |  |  |
| 〃 スクラップ Ｓ 〃 | 180 | 12.40 | 14.30 | 001 |  |  |  |
| 〃 笠 岡 岸 壁 Ｐ 〃 | 350 | 10.40 | 11.00 | 001 |  |  |  |
| 〃 製 品 岸 壁 Ｕ－１ 〃 | 630 | 10.20 | 10.80 | 001 | LOA 200ｍ以下、吃水10.20ｍ以下 |  |  |
| 〃 〃 Ｕ－２ 〃 |  | 10.70 | 10.80 | 001 | 〃 〃 11.00ｍ以下 |  |  |
| 〃 〃 Ｕ－３ 〃 |  | 12.20 | 10.80 | 001 | 〃 〃 12.00ｍ以下 |  |  |
| 〃 南 岸 壁 Ｕ－４ 〃 | 360 | 12.80 | 10.80 | 300 |  |  |  |
| 〃 〃 Ｕ－５ 〃 |  | 12.00 | 10.80 | 300 |  |  |  |
| 〃 〃 バラスバース(Ｎ) | 180 | 6.50 | 10.80 | 300 |  |  |  |
| ＦＥｹﾐｶﾙ㈱ Ｉ 〃 | (98) | 11.20 | 12.20 | 091 | ２TUG原則但し、接岸時投錨係留の場合は離岸時1TUG） |  |  |
| 〃 Ｊ 〃 | (108) | 5.60 | 12.20 | 225 | ２TUG原則(但し、接岸時投錨係留の場合は離岸時1TUG) 出船付原則 |  |  |
| 中 国 製 鋼 岸 壁 | 150 | 5.10～ 6.20 | 10.80 | 300 |  |  |  |
| (県)一文字 〃 | 450 | 4.00～ 5.80 | 9.40 | 018 |  |  |  |
| 〃 箕沖１号～ ３号 〃 | 390 | 7.30 | 8.00 | 300 |  |  |  |
| 国際コンテナターミナル 箕沖10ｍ岸壁 第１バース | 200 | 10.10 | 10.30 | 030 |  |  |  |

## (2) 三島川之江港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)新大江２号岸壁 | 260 | 12.00 | 12.00 | 117 | 入船付原則 GLOBAL GALAXY号のみ出船左舷付可。冬場の北西風の強い場合に１TUG追加を条件とする。 |
| 〃 〃 3～4号 〃 | ― | ― | ― | ― | 平成21～22年頃まで岸壁築造中 離着岸要注意 |
| 〃 村松 ２号 〃 | 390 | 14.70 | 16.00 | 130 |  |
| 〃 〃 ４号 〃 | 260 | 6.80～ 7.50 | 7.80 | 131 |  |
| 〃 〃 ５号 〃 | 270 | 15.00 | 16.00 | 130 |  |
| 〃 〃 ６号 〃 | 390 | 15.40 | 16.00 | 130 |  |
| 〃 〃 ７号 〃 | 260 | 7.20 | 12.10 | 131 |  |
| 〃 〃 ８号 〃 | 240 | 12.20 | 13.50 | 131 |  |
| 大王製紙東ふ頭 ド ル フ ィ ン | 66(240) | 9.00 | 9.30 | 130 |  |

## (3) 新居浜港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住友化学 新居浜岸壁Ｎ-4 | 80 | 8.00 | 6.20 | 173 |  |
| 〃 〃 Ｎ-8 | 110 | 8.50 | 8.40 | 173 |  |
| 〃 〃菊本岸壁Ｋ-4 | 125 | 9.40 | 7.80 | 120 |  |
| 〃 〃 〃 Ｋ-5 | 58 | 6.10 | 7.80 | 120 |  |
| 〃 〃 〃 Ｋ-6 | 200 | 14.10 | 入右 12.10 出左 11.10 | 115 | S/B時間 深吃水船は、潮流予想表ST-1の0.5ﾉｯﾄ以下。その他の船舶は、ST-1の約1.0ﾉｯﾄ以下。 |
| 住友金属 別子岸壁Ｂ-3 | 104 | 7.10 | 7.40 | 180 | LOAl80ｍ以下、吃水9.50ｍ以下。 |
| 〃 別子磯浦岸壁 | 170(230) | 12.00 | 11.60 | 083 |  |
| (県)磯浦公共岸壁 | (北側から) 150 | 5.50～ 6.90 | 7.90 | 173 |  |
| 住友重機西海岸壁 | 約250 | 5.00 | 4.10 | 126 | 略称(SHI) |
| 垣生第１号岸壁 | 170 | 7.50 | 7.50 | 195 |  |

※菊本岸壁Ｋ-6の深吃水船は、吃水10.00ｍ以上の船舶とする。

(4) 壬生川

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住友重機岸壁 | 155 | 5.20 | 4.20 | 226 |  |

## (5) 西 条

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 今治造船西条工場 | ― | ― | ― | ― |  |

## (6) 今治港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県) 蔵敷岸壁第１号 | 165 | 9.00 | 8.90 | 167 | LOA161ｍ以下(但し、LOA155ｍ以上は２岸に係留船が存在しないこと。) 入港時２TUG原則 (２隻共Ｚ型) 出港時南流の中央期を避ける。 使用TUGは入港時に同じ。 |  |
| 〃 〃 第２号 | 140 | 5.50 | 8.90 | 167 |  |  |
| 〃 〃 第３号 | 180 | 5.20 | 8.90 | 077 |  |  |
| 〃 〃 第４号 | 270 | 5.00 | 8.90 | 168 |  |  |
| 〃 鳥生岸壁 | 180 | 5.50 | 4.90 | 268 | 来島ｽﾗｯｸの１時間前S/B。南流時は 特に注意。 |  |
| 〃富田地区岸壁 第１号 | 240 | 12.30 | 12.20 | 240 |  |  |
| 〃 〃 第２号 | 185 | 10.10 | 10.00 | 240 |  |  |

今治港付近の錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 今 治 錨 地 | 今治港東防波堤 灯台(ISO G6S) | 115 | 800 | 約24 |  |
| 吉 海 〃 (津島北) | 津島一ノ瀬山 山頂 (177ｍ) | 349 | 1,760 | 〃15 |  |
| 馬 島 〃 | 馬島ウズ鼻灯台 | 190 | 1,500 | 〃20 |  |
| 波 方 〃 | 波方港広瀬灯標 | 358 | 650 | 〃21 |  |
| 大 西 〃 | 来島梶取鼻灯台 | 177 | 4,300 | 〃12 | 7月1日～3月31日 |
| 〃 〃 | 〃 | 164 | 5,500 | 〃 8 | 4月1日～6月30日 |

９－４．三原瀬戸諸港

## (1) 常 石

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| １ 号 錨 地 | 大野ゾワイ灯標 | 088 | 820 | 約 12 |  |
| ２ 号 〃 | 〃 | 020 | 450 | 〃 6 |  |
| ６ 号 〃 | カタビラゾワイ灯標 | 180 | 800 | 〃 10 |  |
| ７ 号 〃 | 百貫島灯台 | 339 | 6,500 | 〃 15 |  |
| 10 号 〃 | 〃 | 015 | 2,500 | 〃 15 |  |
| 11 号 〃 | 〃 | 285 | 2,800 | 〃 9 |  |

※１号～６号錨地は夜間入出港禁止

○その他の錨地

・ユニバーサル造船因島工場(因島土生)･･････　百貫島灯台から273ﾟ 2.3マイル付近

・内海造船　　　　　　　　( 〃 田熊)･･････　佐島南、ワカ州付近

・三和ドック　　　　　　　( 〃 重井)･･････　大浜埼または四十島付近

・岩城島岩城造船･･････････････････････････　佐島南、ワカ州付近

(2) 尾道糸崎港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)南松永西３号 岸壁 (機織、10ｍ) | 185 | 9.80 | 6.90 | 339 | LOAl80ｍ以下 LOA162ｍ以上は 岸壁南 30ｍの係留ブイを使用。 |  |  |
| 〃松永Ａバース (西･前後係留ブイ) | (290) | 12.00 | 9.00 | 033 | LOAl85ｍ以下 |  |  |
| 〃松永Ｃ 〃 (東･前後係留ブイ) | (290) | 9.60 | 9.00 | 033 | LOAl85ｍ以下 |  |  |
| 〃糸崎１号岸壁 | 165 | 8.10 | 9.00 | 296 | ２TUG 原則 |  |  |
| 〃糸崎２号 〃 | 185 | 10.20 | 10.30 | 296 |  |  |  |

尾道糸崎港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 糸崎沖荷役又は 木材薫蒸錨地 | 犬吠山々頂 (筆影山) | 080 | 2,400 付近 | 約24 |  |

松永湾に入港する深吃水船の特例〔基準港　尾道港〕

１．森ノ瀬水路…基準水深を9.00ｍとし、吃水の15％の余裕水深を確保すること。

２．沖待ちは、常石造船の第８号または第10号錨地とする。

松永待機錨地                                            (水　深)

No.２錨地   加島九頭竜山々頂より　　227.0ﾟ  2,350ｍ  約 29ｍ

No.３錨地           〃　　　　　　　204.5ﾟ  1,450ｍ  〃 20ｍ

尾道造船待機錨地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (水　深)

No.１錨地  　高見山々頂より　　　　 060ﾟ    3,700ｍ　約 11ｍ

No.２錨地　　　　〃                 113ﾟ    1,950ｍ  〃 26ｍ

No.３錨地　　　　〃                 103ﾟ    4,200ｍ  〃 12ｍ

No.４錨地　　　　〃                 120ﾟ    3,000ｍ  〃 10ｍ

No.５錨地　　　　〃                 160ﾟ    5,500ｍ  〃 14ｍ

木原沖待機錨地                                          (水　深)

大鯨島北端より  230度500ｍ、 800ｍ                  約 12ｍ～25ｍ

〃          240度400ｍ、 700ｍ、 1,200ｍ        〃 10ｍ～25ｍ

## (3) 幸崎

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 幸陽ドックＡ錨地 | 高根島灯台 | 234 | 4,900 | 約 40 |  |
| 〃 Ｂ 〃 | 〃 | 224 | 4,700 | 〃 40 |  |
| 〃 Ｃ 〃 | 〃 | 227 | 3,650 | 〃 30 |  |
| 〃 Ｄ 〃 | 〃 | 262 | 2,700 | 〃 21 |  |
| 〃 Ｅ 〃 | 〃 | 211 | 5,140 | 〃 30 |  |
| 〃 Ｆ 〃 | 〃 | 204 | 4,750 | 〃 29 |  |
| 〃 Ｇ 〃 | 〃 | 260.5 | 4,550 | 〃 26 |  |
| 〃 Ｈ 〃 | 〃 | 255 | 3,700 | 〃 30 |  |

## (4) 瀬戸田港

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 内海造船瀬戸田 工場指定錨地 | 高根島灯台 | 075 | 1,100 | 約 20 |  |
|  | 〃 | 090 | 1,100 | 〃 13 |  |

※夜間の入港(錨泊)は、青木瀬戸の潮流が３ノット以下に制限する。

## (5) 竹原港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹原火力発電所 1号桟橋 | 130 | 7.00 | 11.70 | 060 | 吃水 7.00ｍ以下当分の間、２TUG操船とする。 |
| 〃 ３号石炭桟橋 (電源開発) | 270(520) | 15.10 | 15.20 | 290 | D/W６万ﾄﾝ以上は大下島南で警戒船配備 |

○３号石炭桟橋

入船右舷付原則。潮流予測憩流時の１時間前S/B。ただし、例外的に出船左舷付にする場合は潮流予測憩流時の１時間30分前S/B。(観測点の実測が1.0ノット以下でS/Bのこと。)

※ 強々潮流時の西流末期の出船左舷付けは、原則として引き受けない。

竹原港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |
| 竹原火力発電所 待機錨地 (D/W１万ﾄﾝ以上) | 阿波島南頂 (109ｍ) | 091 | 1,500 | 350 | 約25 | 船舶は錨地及び港内では、 環境保全のため、極力騒音 発生の防止に努めること。 |
| 〃 (D/W１万ﾄﾝ未満) | 〃 (109ｍ) | (ｲ)39ﾟ 1,510ｍ (ﾛ)イから96ﾟ 630ｍ (ﾊ)イから127ﾟ 920ｍ (ﾆ)イから205ﾟ 500ｍ 上記イ､ロ､ハ､二､で囲まれた区域 |  |  | 約17 ～40 |  |
| 毛木沖錨地 | 鉢岩(4.3ｍ) | 197 | 650 |  | 19 |  |

## (6) 木江

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木江ターミナル １号桟橋 | 60(250) | 14.90 | 18.10 | 310 | 岡村島北方の10.30ｍ及び黒洲礁に ボート配置、吃水12.00ｍ以下 |

９－５．広島湾諸港

## (1) 川尻(神田造船指定錨地)

夏季(4月～8月)　　　　　　　　　　　　　　冬季(9月～3月)

No.1錨地　柏島南端から　　069ﾟ  1,111ｍ　　柏島の山頂(135ｍ)から　　061ﾟ  1,294ｍ

No.2錨地　　〃　　　　　　069ﾟ  2,037ｍ　　　　〃　　　　　　　　　 065ﾟ  2,265ｍ

No.3錨地　　〃　　　　　　069ﾟ  2,963ｍ　　　　〃　　　　　　　　　 066ﾟ  3,176ｍ

- 夏季・冬季の漁期には若干のズレがあるので、確認を要す。

## (2) 呉港(広区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王子製紙 ドルフィン | 80(300) | 9.00 | 入港 8.10 出港 5.60 | 021 | LOA200ｍ未満、接離岸ともTUG２隻はＺ型 出港時のTUGは入港時と同基準 D/W3.5万ﾄﾝ以上は入出港ともTUG３隻 |
| 中国木材(株)桟橋 | 165(217) | 10.00 | 入港 8.10 出港 5.60 | 030 | ２TUG原則 最大船型LOA 185.73ｍ (王子との同時着桟はLOA178ｍ以下) |

・呉港(広区)の着桟は当直者の担当

○呉港広区における水先引き受け基準

①王子製紙桟橋へのチップ船の着桟は、LOA200ｍ未満とする。

②中国木材桟橋に木材船の着桟中において、チップ船を出港させることができる。

③チップ船着桟中において、木材船を出港させることができる。

④出港時、基準水深を5.60ｍとし、吃水の10％の余裕水深を確保すること。

⑤チップ船着桟中において、基準水深8.10ｍに潮位を利用し、吃水の10％の余裕水深を確保する木材船を中国木材桟橋に着桟させることができる。

- 入港S/Bは、呉港のＨＷの30分後とすること。

- 風速8m/sec 以下。

呉港指定錨地 (広区)

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| Ａ 錨地 | 石 ケ 鼻 | 199 | 880 | 約18 | LOA200ｍ以下、吃水16ｍ以下 |
| Ｂ 〃 | 〃 | 154 | 830 | 〃38 | LOA200ｍ以下、吃水16ｍ以下 |
| Ｃ 〃 | 〃 | 185 | 3,100 | 〃20 | 米軍弾薬錨地 |

## (3) 呉港 (呉区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (市)宝町第１岸壁 | 215 | 5.50 | 6.70 | 298 | 吃水5.00ｍ以下、馬繋ぎ |
| 〃 昭和ふ頭 第２〃 | (西半)170 | 7.70 | 9.60 | 130 | LOA150ｍ以下 |
| 〃 川原石南ふ頭 (10ｍ) | 400 | 10.10 | 13.60 | 129 | 西半１岸、 東半２岸 (呉市港湾局指定１ﾋﾞｯﾄ１ﾗｲﾝ)35ﾄﾝﾋﾞｯﾄ |
| 〃 川原石西 〃 (7.5ｍ) | 200 | 7.50 | 13.60 | 105 |  |
| 日新製鋼主原料 〃 (日新３岸/Ｎ-3) | 330 | 18.00 | 17.00 但し錨地からは(17.60) | 139 |  |
| 〃 成品 〃 | 216.5 | 6.00 | 11.30 | 129 |  |

呉港へ入港する巨大船の安全対策〔基準港　奈佐美瀬戸－美能＝広島港×0.976cm　潮時差10分〕

(海上保安部の指導により昭和59年4月1日から実施)

| 対 象 船 舶 | 安 全 対 策 |
| --- | --- |
| D/W15万トン以上、20万トン未満、または吃水15.00ｍ以上、17.00ｍ未満の船舶 | (1)昼間に奈佐美瀬戸を通過する時は警戒船不要。 (2)夜間に奈佐美瀬戸を通過する時は小黒神島沖から警戒船１隻を配備する。 (3)奈佐美瀬戸～大須瀬戸間の基準水深を17.00ｍとし、吃水の10％50cmの余裕水深を確保すること。 |
| D/W20万トン未満で吃水17.00ｍ以上の船舶 | (1)奈佐美瀬戸～呉湾間は昼間航行とする。 (2)小黒神島沖から警戒船２隻(内１隻は曳船)を配備する。 (3)奈佐美瀬戸～大須瀬戸間の余裕水深は、吃水の10％50cmとする。 (4)その都度運行計画書を呉海上保安部に提出する。 |
| D/W20万トン以上の船舶 | (1)最大吃水を16.30ｍとする。 (2)クダコ水道～呉湾間は昼間航行とする。 (3)小黒神島沖から警戒船２隻(内１隻は曳船)を配備する。 (4)奈佐美瀬戸～大須瀬戸間の余裕水深は、吃水の10％50cmとする。 (5)その都度運行計画書を呉海上保安部に提出する。 |

呉港指定錨地 (呉区)

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 港内荷役Ｙ-1錨地 | 小麗女島灯台 | 347.5 | 1,160 | 約 20 | LOA200ｍ以下、吃水18ｍ以下 |
| 〃 Ｙ-2 〃 | 〃 | 019.5 | 1,330 | 〃 18 | LOA150ｍ以下、吃水15ｍ以下 |
| 〃 Ｃ 〃 | 〃 | 155.5 | 760 | 〃 20 | LOA200ｍ以下、吃水18ｍ以下 |
| 〃 Ｄ 〃 | 〃 | 153 | 1,530 |  | 〃 、 〃 |
| 港外係船Ａ-1 〃 | 〃 | 249 | 1,140 |  |  |
| 〃 Ａ-2 〃 | 〃 | 222.5 | 1,810 |  |  |
| 〃 Ａ-3 〃 | 〃 | 208.5 | 2,570 |  |  |
| 〃 Ａ-4 〃 | 〃 | 201 | 3,410 |  |  |
| 〃 Ａ-5 〃 | 〃 | 196.5 | 4,280 |  |  |
| 〃 Ｂ-3 〃 | 〃 | 192 | 2,150 |  |  |
| 〃 Ｂ-4 〃 | 〃 | 192 | 2,910 |  |  |
| 〃 Ｂ-5 〃 | 〃 | 187 | 3,610 |  |  |
| 〃 Ｃ-3 〃 | 〃 | 178.5 | 2,410 |  |  |
| 〃 Ｃ-4 〃 | 〃 | 174.5 | 3,200 |  |  |
| 〃 Ｃ-5 〃 | 〃 | 176.5 | 4,050 |  |  |
| 〃 Ｄ-5 〃 | 〃 | 166.5 | 3,840 |  |  |

## (4) 三ツ子島

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三ツ子島第１桟橋 | 262 | 17.00 | 17.00 但し錨地からは (18.00) | 350 | 右舷付 |
| 〃 第２ 〃 | 150 | 9.80 | 17.00 | 021 |  |

## (5) 江田島

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全農バース | 190 | 15.10 | 17.00 | 196 |  |
| 伊藤忠ペトロリアム （株） (I.P.C.) | 110(338) | 15.50 | 17.00 | 013 |  |

## (6) 広島港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広島ガス（株） ＬＮＧバース | 71(230) | 8.50 | 8.60 | 246 |  |
| (県)廿日市木材 岸壁 1岸・2岸 | 370 | (東)8.70 (西)8.80 | 8.60 | 066 |  |
| 〃 廿日市ﾄﾞﾙﾌｨﾝ Ｎｏ.１ | 240 | 12.10 | 9.60 | 066 |  |
| 〃 〃 Ｎｏ.２ | 185 | 10.00 | 9.60 | 066 |  |
| (県)廿日市ﾄﾞﾙﾌｨﾝ No.３、No.４ | 370 | 10.00 | 8.50 | 336 |  |
| 〃五日市(12ｍ)岸 | ― | ― | ― | ― | 築造工事中(工期未定) |
| 〃 〃 (11ｍ)岸 | ― | ― | ― | ― | 完成 供用開始されていない |
| 〃出島東岸壁１号 | 150 | 7.50 | 7.60 | 326 |  |
| 〃出 島 国 際 コンテナターミナル 1岸・2岸 | 330 | 14.00 | 14.00 | 014 | 夜間入出港時２TUG原則として22時まで |
| 〃 外 貿 ふ 頭 (１～４岸) | 760 | 10.00 | 9.80 | 241 |  |
| 〃 外 貿 ふ 頭 (５岸) | 185 | 10.00 | 9.80 | 212 | LOA245.1m以下 |
| (株)マツダ 仁保ふ頭 | 246 | 9.60 | 9.80 | 326 | LOA225ｍ以下 |
| 広島ガス（株） 海田工場 石炭岸壁 | 100 | 7.40 | 5.50 | 060 | 橋桁下高さ30ｍ、幅120ｍ ２TUG原則 |
| 〃ＬＰＧ桟橋(Ａ) (西側) | 23 | 4.10 | 5.50 | 060 |  |
| 〃 〃 (Ｂ) (東側) | 30 | 4.00 | 5.50 | 060 |  |
| (県)海田ふ頭岸壁 | 650 | 7.40 | 6.40 | 058 | 橋桁下高さ30ｍ、幅120ｍ ２TUG原則 |

広島港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| Ａ 錨地 | 宇品島灯台 | 127 | 1,640 | 約13 | 対象船船長 100ｍ |
| Ｂ 〃 | 〃 | 130 | 2,400 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｃ 〃 | 金輪島(158) | 122 | 1,620 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｄ 〃 | 〃 | 144 | 1,660 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｅ 〃 | 〃 | 164 | 1,970 | 〃17 | 〃 200ｍ |
| Ｆ 〃 | 宇品島灯台 | 160 | 3,300 | 〃15 | 〃 〃 |
| Ｇ 〃 | 〃 | 150 | 2,850 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｈ 〃 | 〃 | 149.5 | 2,125 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｉ 〃 | 〃 | 163.5 | 1,500 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｊ 〃 | 〃 | 192 | 1,850 | 〃16 | 〃 〃 |
| Ｋ 〃 | 似島無線塔 | 251 | 1,700 | 〃19 | 〃 〃 |
| Ｌ 〃 | 〃 | 289 | 1,350 | 〃18 | 〃 〃 |
| Ｍ 〃 | 大カクマ島(23) | 054 | 1,550 | 〃17 | 〃 〃 |
| Ｎ 〃 | 〃 | 305 | 2,750 | 〃12 | 〃 〃 |
| Ｏ 〃 | 〃 | 302 | 4,050 | 〃11 | 〃 〃 |

## (7) 岩国港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新日本石油精製原油桟橋(接岸速度計設置) | 130(400) | 16.10 | 17.6 | 351 | D/W10万ﾄﾝ以上の接岸は当直交代 |
| 〃 第２製品桟橋 | 107.84 | 7.60 | 7.90 | 035 | D/W4,999ﾄﾝ以下 |
| 〃 第３製品桟橋(北側) | 220 | 10.80 | 12.10 | 327 | 吃水10.00ｍ以下､(ﾌｪﾝﾀﾞｰ問隔100ｍ) ２TUG 原則 |
| 〃 第４製品桟橋 | 127.6 | 8.50 | 8.50 | 035 |  |
| (県) 装 束 ふ 頭 ２号岸壁(西側) | 180 | 西寄り5.50 東寄り5.00 | 8.60 | 260 |  |
| 〃 〃 １号 〃 (東側) | 185 | 9.60 | 11.40 | 260 |  |
| 三井石油化学３号桟橋 | 50 | 5.70 | 7.60 | 239 |  |
| (県)新港ふ頭(7.5ｍ岸) 北２号岸壁(東側) | 北東角から 300 | 7.50 | 7.60 | 239 |  |
| 〃 〃 (10ｍ岸) 南岸壁 | 370 | 10.00 | 10.20 | 239 |  |
| 日本製紙 原木桟橋 | 104 | 9.20 | 10.10 | 230 | ﾄﾞﾙﾌｨﾝを入れると全長295ｍ |
| (N.P.I.) 〃 Ｃ－1号 〃 | 130 | 11.50 | 10.10 | 230 |  |
| (N.P.I.) 〃 Ｃ－2号 〃 | 100(325) | 11.50 | 11.70 | 163 | チップ船専用桟橋 右舷付 |
| (県) 木材港ふ頭 室の木１号岸 | 150 | 4.20 | 4.40 | 225 | 岸壁延長工事中 (平成20年終了予定) |
| 〃 〃 室の木２号岸 | 185 | 10.10 | 10.20 | 225 | 岸壁延長工事中(平成20年終了予定) |
| (市)木材ドルフィン 室の木水面貯木場ふ頭岸 | 205 | 9.90 | 10.40 | 254 |  |
| アメリカ海軍 燃料桟橋 | 132 |  | － |  |  |
| アメリカ海軍 貨物岸壁 | 370 | 13.00 | － | 189 |  |

岩国港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| Ａ 錨 地 | 岩国港 北防波堤灯台(赤) | 095 | 2,700 | 約21 | 対象LOA 285ｍ以下 |
| Ｂ 〃 |  | 107 | 3,330 | 〃23 | 〃 200ｍ 〃 |
| Ｃ 〃 |  | 116 | 2,770 | 〃21 | 〃 200ｍ 〃 |
| Ｄ 〃 |  | 128.5 | 4,000 | 〃23 | 〃 240ｍ 〃 |
| Ｅ 〃 |  | 129.5 | 4,820 | 〃25 | 〃 240ｍ 〃 |
| Ｆ 〃 |  | 125 | 5,600 | 〃26 | 〃 240ｍ 〃 |

## (8) 大竹港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東 栄 岸 壁 (G-1、G-2) | 260 | 11.40 | 14.10 | 330 | ①入港最大吃水10.72ｍ ②着岸風速基準10ｍ以下 ③着岸基準視程 ④着岸速度10cm/sec以下 |
| 東 栄 岸 壁 (F) | 122 | 7.50 | 14.10 | 330 |  |
| 東 栄 岸 壁 (K-4、K-5) | 203 | 5.50 | 14.10 | 330 |  |
| 東 栄 岸 壁 (A,B,C,D,E) | 376 | 5.50 | 14.10 | 330 |  |

## (9) 鹿ノ川港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱商事第１桟橋 | 100(265) | 12.00 | 12.90 | 015 |  |
| 〃 第２ 〃 | 95 | 7.40 | 11.50 | 195 | D/W5千ﾄﾝ級まで |
| 〃 第３ 〃 (接岸速度計設置) | 160(370) | 15.40 | 15.40 | 023 |  |

三菱商事指定待機錨地

1.巨大船　　　：長島頂(91ｍ)から294ﾟ 1,400ｍ                  水深 約25ｍ

2.巨大船以外　：大黒神島鵜泊鼻と長島西端の一線から内側         水深 約25ｍ

## (10) 柳井港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 国 電 力 柳 井 電 所 ＬＮＧバース | 122(445) | 14.00 | 14.20 | 030 |  |

９－６．安芸・伊予灘諸港

安芸灘

(1) 波方ターミナル

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＭＡＩＮ ＢＥＲＴＨ (主受入れバース | 95(400) | 24.50 | 19.10 | 095 |  |
| １号出荷バース (Ｌ Ｐ Ｇ) | 40 | 10.20 | 19.10 | 118 |  |
| ２号 〃 ( 〃 ) | 40 | 13.80 | 19.10 | 118 |  |
| ３号入出荷バース ( 〃 ) | 40 | 15.00 | 19.10 | 209 | 接岸時２TUG原則 |
| ４号出荷バース (石油化学品) | 40 | 13.80 | 19.10 | 139 |  |
| ５号 〃 (石油類) | 40 | 14.80 | 19.10 | 057 |  |
| ６号 〃 ( 〃 ) | 50 | 13.30 | 19.10 | 046 |  |

○潮時及び係留注意事項

・松山検疫錨地発は、ターミナル沖S/B時刻の３時間前とする。

・波方ターミナル潮流表及び付近潮流図参照。

・主受入れバース

着桟作業は、潮流0.5ノット以下の時に行い、原則として入船右舷付とする。

離桟作業は潮流に関係なく行う。

・MAIN BERTH着桟の場合はスプリングを最後に、それ以外のバース着桟の場合は、スプリングを最初に取る。

○波方ターミナルＴＵＧ使用基準(安)

| 船の大きさ (Ｄ/Ｗ) (以上) (未満) | ＴＵＧ使用隻数及び定格馬力(Ｚ型) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入 港 時 | 出 港 時 |
| ～ ６千トン | 1,000HP以上 １隻 | 1,000HP以上 １隻 |
| ６千トン ～ ２万トン | 2,000HP以上 ２隻 | 2,000HP以上 ２隻 |
| ２万トン ～ 3.5万トン | 2,500HP以上 ２隻 | 2,000HP以上 ２隻 |
| 3.5万トン ～ ７万トン | 2,500HP以上 ３隻 | 2,500HP以上 ２隻 |
| ７万トン ～ 10万トン | 2,500HP以上 ２隻 | 2,000HP以上 ３隻 |
|  | 3,000HP以上 １隻 |  |
| 10万トン ～ 12.5万トン | 2,500HP以上 ４隻 | 2,500HP以上 ３隻 |

(注)①上記基準表はＺ型TUGを基準としている。

②着桟時、廻し付の連れ潮となる場合は、上記基準表に合計において1,000HPを追加した馬力数とする。

③本船のD/Wは、新造登録時(計画)の最大載貨重量トン数とする。

※ D/W6千トン未満のTUG使用基準は、潮流が0.5ノット以下の時に限り、原則として１TUGとする。

## (2) 菊間 (太陽石油)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シーバース | (540) | 25.00 |  | 240 | 入港TUG 3,000HP以上５隻 出港TUG 3,000HP以上４隻 |
| ドルフィンバース (社内・31番ﾊﾞｰｽ) | 95(320) | 16.20 | 16.40 | 040 |  |
| ドルフィン 内側バース (西側) (社内・32番ﾊﾞｰｽ) | 45 | 14.70 | 13.00 | 040 | 入港TUG２隻、出港TUG１隻 |
| 〃 〃 (東側) (社内・33番ﾊﾞｰｽ) | 45 | 15.20 | 12.70 | 040 |  |
| 第１出荷桟橋 |  | 11.00 | 9.10 | 261 | LOA110ｍ未満 |

１．シーバース

(1)D/W28万トン級以下

(2)最大吃水19.56ｍ以下

(3)係船索本数

|  |  | 船 首 側 |  | 船 尾 側 |  |  | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 係留ブイ | No.１ | No.２ | No.３ | No.４ | No.５ |  |
| 通 常 時 |  | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 冬季の季節風対策 (12月、１月、２月) |  | 1＋2 | 1 | 5＋2 | 2 | 5 | 18 |

(注)船首両舷は、チェーンストッパー方式。

(4)着離桟時の海気象基準

|  | 着 標 | 離 標 |
| --- | --- | --- |
| 風 速 | 12m/sec以下 | 13m/sec以下 |
| 波 高 | 1.5ｍ以下 | 1.5ｍ以下 |
| 潮 流 | 南西流末期～北東流初期 | 憩流時 |
| 視 程 | １マイル以上 | １マイル以上 |

(注意)

① 当シーバースは常時左舷付、係留時の船首方向約240度。

② 係留時期は、下げ潮末期に進入し、憩流時を挟んで前後各１時間、計２時間の間に

ブイホーサーを取り終える。終了時には弱い上げ潮を受けるのが良いという。

(5)待機錨地　　怪島より330°1.0マイル付近　（ N 34-05-12　、E 132-52-15 ）

２　ドルフィンバース

(1)D/W９万MT以下　　　　　　　　　　 　(4)着桟時の潮流は憩流時または微々反流時とする。

(2)TUGの隻数はTUG使用基準による。　　　(5)綱取りボートは２隻

(3)着桟時、流速0.5ﾉｯﾄ以下　　　　　　　(6)検潮通報の実施 (バースおよび沖、小型船共)

３　ドルフィン内側バース

(1)D/W ５千ﾄﾝ級以下　　　　　　　　　　(4)錨を使用して安全を確保する。

(2)潮流の最強時を避ける。　　　　　　　(5)風速10m/sec以下

(3)TUGは入港時２隻、出港時１隻

○菊間ドルフィンバースTUG使用基準

| 船の大きさ (Ｄ/Ｗ) (以上) (未 満) | TUG 使用隻数 及び 定格馬力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入 港 時 | 出 港 時 |
| ～ 6,000 | 2,000HP以上×２隻 | 2,000HP以上×２隻 |
| 6,000 ～ 20,000 | 2,000HP以上×２隻 | 2,000HP以上×２隻 |
| 20,000 ～ 30,000 | 2,000HP以上×３隻 | 2,000HP以上×２隻 |
| 30,000 ～ 50,000 | 2,000HP以上×３隻 | 2,000HP以上×２隻 |
| 50,000 ～ 75,000 | 2,000HP以上×４隻 | 2,000HP以上×２隻 |
| 75,000 ～ 100,000 (D/W９万ﾄﾝ以上の減ﾄﾝ船) | 2,500HP以上×２隻 3,000HP以上×２隻 | 2,500HP以上×２隻 |
| 100,000 ～ 120,000 (D/W９万ﾄﾝ以上の減ﾄﾝ船) | 3,000HP以上×４隻 | 3,000HP以上×２隻(空船) 3,000HP以上×３隻(半載) |

○菊間第１出荷桟橋TUG使用基準

入港時    ：   2,000HP以上×２隻

出港時　　：　 2,000HP以上×１隻

D/W２千ﾄﾝ未満については入出港時とも１隻とする。(但し、着桟時、潮流流速0.5ノット以下とする｡)

## (2) 松山港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)外港第１ふ頭 １号岸壁 (５千ﾄﾝ岸壁) | 237 | 5.50 | 6.10 | 133 | LOA120ｍ以下、 ビット不良 |  |  |  |  |  |
| 〃 〃 〃 ２号 〃 (１万ﾄﾝ岸壁) | 370 | 北側9.50南側9.40 | 9.70 | 177 |  |  |  |  |  |  |
| 〃 〃 第２ふ頭 ３号 〃 (－7.5岸) | 390 | 7.50 | 10.60 | 168 |  |  |  |  |  |  |
| コスモ 石 油 第２号ドルフィン (ＰＲ-2) | 90(325) | 12.40 | 11.80 | 177 | D/W６万ﾄﾝ以下、吃水11.50ｍ以下 (昭58.3.ll松山港長許可) |  |  |  |  |  |
| 〃 第３号 桟 橋 (ＰＲ-3) | 90 | 7.00 | 11.80 | 177 | ＰＲ-2 | 14 15 16 |  | - ４ - ５ - ６ |  | １ ２ ３ |
|  |  |  |  |  |  | PR-3 PR-4 |  |  |  |  |
| 〃 第４号 〃 (ＰＲ-4) | 110 | 6.00 | 11.00 | 177 | (PR-4-3)入船付 (PR-4-4)(ナフサ揚げ) |  |  |  |  |  |
| (県)垣生４号岸壁 (今出木材岸壁) | 370 | 10.00 | 10.00 | 157 | ２隻のLOAの和が330ｍ以内 |  |  |  |  |  |
| テイジン今出第１ ドルフィン(奥) | 15(81) | 5.00 | 6.50 | 107 | 今出木材岸壁対岸 |  |  |  |  |  |
| (県)外港新ふ頭 | 170 | 10.00 | 10.00 | 122 | DW11,108以下、風速10ｍ/sec以下、 入出港とも２TUG原則 |  |  |  |  |  |

## (3) 長浜港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昭和サボア 晴海岸壁 | 170(264.5) | 7.40 | 8.90 | 233 |  |
| 拓海ふ頭 | 260 | 8.60 | 8.70 | 233 |  |

## (4) 伊方

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四国電力 (原発)荷揚岸壁 | 130 | 6.10 | 7.00 | 118 | 使用済核燃料運搬船 |

※関埼～伊方間の航行については、その都度、海上保安部から指示がある。

(極力沖合を航行)

９－７．周防灘諸港

## (1) 平生港

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| 指 定 錨 地 | 馬 島 用 害 山 (109ｍ) | 060 | 1,560 | 12.30 |  |
| 〃 | 〃 | 052 | 1,300 | 9.80 |  |

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平生港 (県)田名埠頭 | 170 | 10.00 | 10.30 | 350 |  |

## (2) 徳山下松港 (徳山区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県) 晴海ふ頭１～２岸 | 260 | 7.00 | 7.20 | 042 |  |
| 〃 ３ 〃 〃 ４ 〃 | 370 | 8.10 10.00 | 10.00 | 042 |  |
| 〃 ５～６〃 | 400 | 10.00 | 10.00 | 025 |  |
| 〃 ７〃 | 230 | 12.00 | 10.20 | 025 |  |
| 〃 ９〃 | 280 | 14.00 | 12.00 | 025 |  |
| (県) 港 町 ふ 頭 | 210 | 5.40 | 6.00 | 058 |  |
| 〃 那 智 〃 | 40 | 7.00 | 7.10 | 030 |  |
| 東ソー中３号桟橋 | 50 | 5.40 | 6.40 | 200 | S |
| 〃セメント１号〃 | 125 | 8.50 | 9.00 | 000 | LOAl60ｍ以下 |
| 〃セメント２号〃 | 70 | 10.30 | 9.00 | 312 | D/W21,800以下 LOAl64ｍ以下 吃水9.34ｍ以下 |
| 〃 雑貨１号 〃 | 121 | 9.50 | 9.00 | 000 | D/W31,700以下 LOA169ｍ以下 吃水8.10ｍ以下２TUG原則 LOAl30ｍ以上の着離桟時は、対岸の原石桟橋及びｾﾒﾝﾄ１号桟橋をｸﾘｱｰにすること。 |
| 〃 雑貨２号 〃 | 60 | 5.60 | 9.00 | 000 | LOA100ｍ以下、吃水8.00ｍ以下 |
| 〃 原 塩 〃 | 140(240) | 11.30 | (東西共) 9.00 | 090 | D/W50,249ﾄﾝ以下 LOA190ｍ以下、 吃水10.50ｍ以下 |
| 〃原石２～３号〃 | 160 | 6.00 | 8.60 | 000 |  |
| ㈱トクヤマ南陽 セメント４号〃 (西側バース) | 145 | 11.30 | 9.00 | 185 | ２TUG原則 D/W3.8万ﾄﾝ以下、 G/T2.5万ﾄﾝ以下 LOA181ｍ以下、 吃水10.00ｍ以下 |
| 〃 セメント４号桟橋 (東側バース) | 145 | 8.50 | 7.80 | 185 | D/Wl.8万ﾄﾝ型 LOA120ｍ以下 ２TUG原則 |
| 〃 石灰石１号 〃 | 95(177) | 9.30 | 6.20 | 185 | LOA140ｍ以下、出船付、２TUG原則 |
| 〃 〃２号 〃 | 80(158) | 8.10 | 5.70 | 185 | LOA110ｍ以下、２TUG原則 |
| ㈱トクヤマ 徳山工場 原 塩 〃 | 171(352) | 12.00 | 10.00 | 020 | D/W５万ﾄﾝ以下、 LOA193ｍ以下 吃水11.00ｍ以下、２TUG原則 |
| 〃 東３号 〃 | 19 | 5.60 | 4.60 | 056 |  |
| 日 本 ゼ オ ン 川 西 突 堤 第１バース(南側) | 36 | 5.40 | 5.10 | 054 |  |
| 〃 〃 第２バース(北側) | 25 | 4.50 | 5.00 | 054 |  |
| 出光興産㈱徳山 製油所 西 桟 橋 | 200 | 8.80 | 7.90 | 033 |  |
| 〃 東 〃 | 80 | 9.90 | 9.00 | 033 |  |
| 〃 中央 〃 (東側バース) | 60(328) | 12.10 | 9.10 | 033 |  |
| 〃 大浦３号 〃 | 80(310) | 11.70 | 11.50 | 039 |  |
| 〃 〃５号 〃 | 130(460) | 12.20 | 12.40 | 037 |  |
| 〃 ７－１号 〃 | 80(332) | 13.10 | 13.00 | 042 | LPG専用 |
| 〃 ７－２号 〃 |  | 13.10 | 13.00 |  |  |
| 〃 ７－３号 〃 |  | 13.10 | 13.00 |  |  |
| 〃 シーバース |  | 19.00 | 20.00 | 約307 |  |
| 日本化学桟橋 | 50 | 6.50 | 6.50 | 056 |  |
| 出光興産㈱徳山 工場 西 桟 橋 | 27(158) | 6.80 | 6.60 | 153 |  |
| 〃 東 〃 | 20(85) | 5.80 | 7.00 | 242 | 吃水5.36ｍ以下、D/W2,200ﾄﾝ以下 |
| 日本精蝋 西ケ森〃 | 75(250) | 10.90 | 12.00 | 270 | 出船左舷付原則 |

(3) 徳山下松港 (新南陽区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)平野ふ頭 | 210 | 5.00 | 5.50 | 031 |  |
| 東ソー南１号桟橋 | 50(258) | 6.90 | 5.80 | 079 | 昭63.5.26港長許可 D/W14,500ﾄﾝ以下、吃水6.70ｍ以下 |
| 〃 ２号 〃 | 65 | 7.30 | 6.50 | 076 |  |
| 〃 ３号 〃 | 49 | 6.00 | 6.00 | 077 |  |
| 新南陽岸壁 | 170 | 10.20 | 9.40 | 227 | D/Wl.5万ﾄﾝ以下 |

○仙島水道航行安全規約(抜粋)

(平5.11.25制定)(平12.11.21改正)（平15.4.3改正）（平16.2.25改正）（平16.7.9改正）

(07.12.12改正)(08.02.01施行)

第１章　総則

第１条 (目的)	･････・(省略)

第２条（定義）

この規約において「大型船」とは、10,000重量トン以上の船舶をいう。

２ この規約において「徳山西航路」とは、徳山下松港第3号灯浮標から冨田航路第17号灯浮標までの灯浮標により示された水域をいう。

３ この規約において「富田航路」とは、冨田航路第3号灯浮標から同第17号灯浮標までの灯浮標により示された水域をいう。

４ この規約において「委員会」とは、仙島水道及びこれに関する海域における船舶交通の    安全を図るため設置された仙島水道航行安全対策委員会をいう。

第３条（適用水域）

本規約は、徳山西航路、冨田航路並びに富田航路第3号灯浮標西方1,000mなでの同航路に  おける船舶の出入経路に沿った水域について適用する。

第４条（適用船舶)

本規約は、次条に掲げる桟橋に着桟、もしくは桟橋を離桟する大型船に対して適用する。ただし、本規約第20条の規程は、適用水域を航行する100総トン以上の船舶にも適用する。

第２章　大型船の自主規制

第５条 (着桟基準)

最大着桟船舶は次の通りとする。･････・(表省略)

第６条 (余裕水深bｏｔｔｏｍ 　cｌｅａｒａｎｃｅ)

大型船は、海図々載水深を基準とし、少なくとも吃水の10％の余裕水深の確保を確認して運航しなければならない。また、可能な限り満潮時に適用水域を航行するよう努めるものとする。

第７条 (離着桟中止基準)

次の各号に掲げる要件に該当する場合は、原則として離着桟作業を行ってはならない。

- 風速10m/sec以上となったとき。

- 視界1,000ｍ以下となったとき。

- その他、大型船船長または水先人が危険であると判断したとき。

第８条 (水先人)

大型船は、水先人の嚮導により運航しなければならない。

第９条 (離着桟の時間)

離着桟作業は、日出から日没の間に行うものとする。ただし、水先人の同意が得られた場合は、薄明･薄暮を利用しての離着桟作業を行なうことができる。

なお、本件の薄明・薄暮は日出・日没の約30分前後とする。

第１０条 (入出港航路)

各桟橋の入出港航路は次のとおりとする。

| 桟 橋 名 | 港 航 路 |
| --- | --- |
| トクヤマ徳山工場原塩桟橋 | 徳山西航路を経て着桟し、荷役後、同航路を 経て出港。 |
| トクヤマ南陽セメント４号桟橋 | 徳山西航路を経て着桟し、荷役後、同航路を 経て出港。 |
| 東ソー原塩桟橋 | 富田航路を経て着桟し、荷役後、徳山西航路 を経て出港。 |
| 東ソー雑貨１号桟橋 | 富田航路を経て着桟し、荷役後、同航路を経て 出港。 |
| 東ソーセメント２号桟橋 | 富田航路を経て着桟し、荷役後、同航路を経て 出港。 |

第１１条 (曳船)

離着桟に使用する曳船は2,000ps級以上とし、適用水域において２隻を配備しなければならない。ただし、船長または水先人の状況判断に従い、要請があれば３隻を配備できるものとする。

なお、曳船の運用方法については次のとおりとする。

- 曳船配備

富田航路第3号灯浮標から徳山下松港徳山第5号・第6号灯浮標間の適用水域においては ダグラインは係止したままで、常時曳船による操船支援が可能な状態とし、必要時直ちに対応出来るよう曳船に詳細な指示を与えておかなければならない。

- 曳船基準

規約による隻数・馬力を有する曳船数に加え、内海水先区水先人会基準に適合する基準を厳守するものとする。

第１２条 (警戒船)

警戒船は、大型船が適用水域を航行する場合には、入出港時、各々２隻(速力14ノット以上)を配備しなければならない。

- 警戒船は、『警戒船』と明示した標識と青色閃光灯とを設備し、緑色『旗流』を揚げ、      その目的が大型船、曳船及び他船に認識できるようにする。

- 警戒船と大型船及び曳船との連絡は『パイロット・チャンネル』のトランシーバーを     使用する。

- 警戒船は、大型船が離桟する10分前もしくは着桟のため適用水域に入域する10分前に、別図に示す標識を掲げたうえで、所定の場所に配備しておくものとする。この場合に  あって、大型船船長及び水先人にその旨を連絡するとともに周辺海域の状況を報告する。

- 警戒船は、水先人の指示を受けて前方・後方・側方の他船に対し、一時待機、針路変更・錨地移動の要請を行うほか、周囲の状況、大型船の運航に関連する状況の変化等を逐次水先人に連絡してその指示に従う。

- 他船が警戒船の要請に応じず大型船の航行の安全に支障のある場合、警戒船は海上保安部に適切な措置を要請する。

- 警戒船と他船との連絡は、『ハンドマイク』又は『手旗』を用いて行う。

第１３条 (緊急時・異変時)

大型船の緊急時・異変時の連絡は、徳山下松ポートラジオ局等を利用して次のとおりとする。

徳山海上保安部

大型船　⇒　徳山下松ポートラジオ局　⇒　代理店　⇒　㈱トクヤマ

代理店　⇒　東ソー㈱

第１４条 (大型船への周知)

㈱トクヤマ及び東ソー㈱は、大型船を当該桟橋に着桟させる場合、事前に商社・船社等を通じ、大型船船長に当該規約を周知しなければならない。また、水先人は乗船時PILOT INFORMAITION CARDを手交し、大型船船長と操船等の意見交換を当規約の認識を深めるものとする。

さらに、出港時にあっては、別添のチェックリストを作成し、安全航行に資するものとする。

第１５条 (特別条項)

第５条に掲げる桟橋において個別に講ずるべき措置は、次の通りとする。

ただし、危険物積載船の離着桟については、別途徳山下松港長から承認を受けている安全対策に準拠する。

- トクヤマ徳山工場原塩桟橋

イ  入港時の吃水は11ｍ以下とすること。

ロ  離着桟時、対岸の三井化学ポリウレタン㈱徳山工場の小型タンカーバースに着桟船のないことを確認すること。

- トクヤマ南陽セメント４号桟橋

船積に関しては、吃水が10ｍ以下とすること。

- 東ソー原塩桟橋

入港時の吃水は10.5ｍ以下とすること。

- 東ソー雑貨１号桟橋

全長130ｍ以上の大型船を離着桟させる場合、対岸の原石桟橋(西)及びセメント1号桟橋は着桟船のない状態にすること。

第１６条（港内における速力）

大型船船長及び水先人は、港則法に定められた速力を厳守しなければならない。ただし、冨田航路における速力及び冨田航路第17号灯浮標を航過し直進体勢となるまでの水域に  おける速力は６ノット以下とする。

第１７条（操船要領）

出港時における操船要領は別図によるものとする。(別図参照)

第１８条 (内航大型船の適用緩和措置)

第８条、第９条、第１１条及び第１２条の規定は、委員会が内航大型船の航行において    安全と認めた場合に限り、同大型船に対する適用を免除もしくは軽減することができる。

第３章　運航調整

第１９条 (連絡体系)

大型船の動静に関する関係者間の連絡体系は次のとおりとする。

- ㈱トクヤマ又は東ソー㈱は、適用される大型船の入出港予定を徳山下松ポートラジオ局に通知し、同局はこれを受けて㈱トクヤマ、東ソー㈱及び日新製鋼㈱３社のうち、当該会社以外の２社並びに港湾管理者（山口県周南港湾管理事務所）及び出光興産㈱に対し、それぞれ連絡する。

- 上記の港湾管理者を除く４社は各々傘下の内航船社、船舶代理店に大型船離着桟予定を周知する。

- 内航船社及び船舶代理店は関連する100総トン以上の船舶にその旨通知する。

- 徳山下松ポートラジオ局は、大型船動静をすべて掌握し、予定に変更があった場合は、逐次上記4社に通知することとする。

- 徳山下松ポートラジオ局は、大型船が第5条に掲げる桟橋に着桟もしくは桟橋を離桟  する各々1時間前に、動静放送を実施するものとする。また、その後変更があった場合も同様とする。

第２０条 (大型船と付近通行船舶との関係)

大型船が適用水域を航行する場合において、前条に掲げる企業の傘下船舶は、次のとおり大型船の航行に協力するものとする。

- 適用水域外で待機、もしくは適用水域外に出て大型船の航行を優先する。

- 警戒船が第12条第3項に定めるとおり配備されている場合は、適用水域への入港を避ける。

２ 大型船が適用水域を航行する場合における㈱トクヤマ及び東ソー㈱入出港船舶は、前項に定めるほか、次のとおり航行するものとする。

①　㈱トクヤマヘの出入港船は、できる限り晴海ふ頭方面を航行する。

②　東ソー㈱への出入港船は、できる限り仙島水道西方面を航行する。

第２１条 (旅客船との調整)

周防灘フェリー㈱は、あらかじめ委員会に運航スケジュールを提示し、委員会は徳山西航路を航行する大型船が、旅客船の入出港時間と競合しないように運航調整を図らなければならない。

なお、同社は運航スケジュールの改定があった場合は、速やかに改訂時間表を委員会に   提出するものとする。

第４章　雑則

第２２条（問題発生時の措置）･･････(一部省略)

本規約の運用について問題が発生した場合又は本規約を改正する場合等においては、委員長は、委員会により協議のうえ、海上保安部長の意見に基づき決定することとする。また、必要により学識経験者の意見を求めることができる。

①曳船配備

仙島水道を西から東に向かって航行する時は、徳山第７号灯浮標の西方を安全に航過出来、徳山西航路入航後、徳山西航路５号・６号灯浮標を通過するまでダグラインは係止したままとし、常時曳船による操船支援が可能な状態とし、必要時すぐ対応出来るようにきめ細かく指示をしておく。

②曳船基準

規約による隻数・馬力を有する曳船数に加え、内海水先人会基準に適合する基準を遵守する。

## (4) 徳山下松港 (下松区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)第２ふ頭 7.5岸東側北 | 130 | 7.50 | 7.70 | 039 |  |
| 〃 〃 10岸 〃 〃 | 185 | 9.90 | 9.80 | 039 |  |
| 〃 〃 10岸 〃 南 | 185 | 10.20 | 9.80 | 039 |  |
| 東 洋 鋼 板 外航製品岸壁 | 東寄り170 | 8.10 | 8.50 | 153 |  |
| 〃 内航 〃 | 西寄り 95 | 4.70 | 8.00 | 153 |  |
| 〃 外航コイル岸壁 | 東寄り200 | 8.80 | 8.80 | 153 |  |
| 〃 内航 〃 | 西寄り210 | 6.00 | 8.60 | 153 |  |
| 日精東桟橋Ｋ－1 (旧日石シーバース) | 110(440) | 19.90 | 19.10 | 109 | D/Wl05,500 TUG････入 3,000HP以上 ３隻 出 〃 ２隻 |
| 日立製作所 日 立 岸 壁 | 170 | 9.40 | 13.40 | 318 | LOAl40ｍ以下 |

## (5) 徳山下松港 (光区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)島田岸壁 5.5岸北寄り | 180 | 5.50 | 5.70 | 173 |  |
| 〃 〃 7.5岸南寄り | 130 | 7.50 | 7.50 | 173 | LOA115ｍ以下 |
| 新日鉄住金ステンレス 輸出岸壁 | 143(232) | 11.30 | 11.90 | 126 | 大水無瀬島東側から進入 |

徳山下松港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |  |
| 仙島東 1 | 仙島三角点(161ｍ) | 144 | 1,220 | 150 | ９～ 11 | LOA 85ｍ以下 吃水 7.00ｍ以下 | 危険物 積載船舶 |
| 〃 2 | 〃 | 158 | 1,400 | 〃 |  |  |  |
| 〃 3 | 〃 | 170 | 1,670 | 〃 |  |  |  |
| 〃 4 | 〃 | 178 | 1,980 | 〃 |  |  |  |
| 〃 5 | 〃 | 158-30 | 1,070 | 〃 |  |  |  |
| 〃 6 | 〃 | 172 | 1,350 | 〃 |  |  |  |
| 〃 7 | 〃 | 181 | 1,690 | 〃 |  |  |  |
| 〃 8 | 〃 | 155 | 740 | 〃 |  |  |  |
| 〃 9 | 〃 | 176-30 | 1,020 | 〃 |  |  |  |
| 〃 10 | 〃 | 186 | 1,390 | 〃 |  |  |  |
| 〃 11 | 〃 | 192 | 1,770 | 〃 |  |  |  |
| 〃 12 | 〃 | 188-30 | 2,180 | 〃 |  | LOA150ｍ以下 吃水9.00ｍ以下 |  |
| 〃 13 | 〃 | 187 | 2,680 | 〃 |  |  |  |
| 〃 14 | 〃 | 200 | 2,380 | 〃 |  |  |  |
| 大浦西 １ | 岩 島 灯 台 | 43 | 5,000 | 225 | 11～ 12 | LOA 150ｍ以下 吃水9.50ｍ以下 | 危険物 積載船舶 |
| 〃 ２ | 〃 | 43 | 4,520 | 〃 |  | LOA 150ｍ以下 吃水10.00ｍ以下 |  |
| 〃 ３ | 〃 | 44 | 4,040 | 〃 |  |  |  |
| 〃 ４ | 〃 | 45 | 3,560 | 〃 |  | LOA 150ｍ以下 吃水10.50ｍ以下 |  |
| 〃 ５ | 〃 | 46 | 3,000 | 300 |  | LOA 200ｍ以下 吃水10.50ｍ以下 |  |
| 〃 ６ | 〃 | 46 | 2,300 | 350 |  | LOA 250ｍ以下 吃水11.50ｍ以下 |  |
| 黒髪島南 １ | 〃 | 8 | 2,950 | 250 | 11～ 13 | LOA 150ｍ以下 吃水9.00ｍ以下 | 原則として待機 錨地 |
| 〃 ２ | 〃 | 2 | 3,320 | 〃 |  |  |  |
| 〃 ３ | 〃 | 355 | 3,600 | 220 |  | LOA 130ｍ以下 吃水9.00ｍ以下 |  |
| 〃 ４ | 〃 | 332 | 3,400 | 〃 |  |  |  |
| 〃 ５ | 〃 | 331 | 2,900 | 280 |  | LOA 180ｍ以下 吃水9.00ｍ以下 |  |
| 〃 ６ | 〃 | 332 | 2,300 | 〃 |  | LOA 180ｍ以下 吃水10.00ｍ以下 |  |
| 〃 ７ | 〃 | 333 | 1,700 | 300 |  | LOA 200ｍ以下 吃水11.00ｍ以下 |  |
| 大津島東 １ | 〃 | 316 | 3,550 | 300 | 12～ 16 | LOA 200ｍ以下 吃水11.00ｍ以下 |  |
| 〃 ２ | 〃 | 309 | 2,950 | 〃 |  |  |  |
| 〃 ３ | 〃 | 305 | 2,200 | 350 |  | LOA 230ｍ以下 吃水12.00ｍ以下 |  |
| 粭島南 １ | 〃 | 145 | 2,600 | 600 | 約 23 | LOA 350ｍ以下 吃水20.00ｍ以下 |  |
| 〃 ２ | 〃 | 137 | 4,600 | 〃 | 〃 25 |  |  |
| 笠 戸 島 東 錨 地 | 小 島 山 頂 | 141 | 1,840 | － | 〃 25 |  |  |

笠戸ドック待機錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |
| Ａ 錨地 | カツネ埼 | 060 | 780 | 15 |  |
| Ｂ 〃 | 〃 | 044 | 1,500 | 13 |  |
| Ｃ 〃 | 〃 | 036.5 | 2,200 | 13 |  |
| Ｄ 〃 | 〃 | 077.5 | 1,500 | 13 |  |

(6) 三田尻中関港 (三田尻区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)平和ふ頭 築地１号岸壁 | 北寄り180 | 5.80 | 5.50 | 333 |  |
| 〃 〃 ２号 〃 | 130 | 6.80 | 6.80 | 319 |  |
| 〃 〃 ３号 〃 | 180 | 5.70 | 5.90 | 322 |  |
| 〃 〃 ４号 〃 | 260 | 7.50 | 7.20 | 322 | LOA180ｍ以下 |

## (7) 三田尻中関港　(中関区)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (m) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)中関１号岸壁 | 360 | 5.50 | 5.60 | 066 |  |
| 〃 ２号 〃 | 520 | 7.50 | 7.70 | 006 |  |
| 〃 ３号 〃 | 480 | 東12.00 西12.10 | 11.80 | 245 |  |

三田尻中関港待機錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |
| 中 関１号 | 中関灯台 | 159 | 1,590 | 250 | 11.10 | LOA 150ｍ以下 |
| 〃 ２号 |  | 102 | 590 | 200 | 6.70 | 〃 90ｍ 〃 |
| 三田尻１号 | 三田尻中関港築地東防波堤南灯台 | 286 | 780 | 150 | 約 7 | 〃 75ｍ 〃 |
| 〃 ２号 |  | 298 | 1,130 | 〃 | 〃 6 | 〃 75ｍ 〃 |
| 〃 ３号 |  | 304 | 1,550 | 〃 | 〃 5 | 〃 60ｍ 〃 |
| 〃 ４号 |  | 309 | 2,210 | 100 | 〃 4 | 〃 50ｍ 〃 |
| 〃 ５号 |  | 312 | 2,510 | 〃 | 〃 4 | 〃 50ｍ 〃 |

## (8) 山口港(阿知須)

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)(阿知須) 係船ブイ | ―― | 7.50 | 7.80 |  | LOA130ｍ以下 １TUG要 |

山口港待機錨地 ･････岩屋ノ鼻沖ノ瀬照射灯から203ﾟ ２マイル付近

(水深････ 10.00ｍ)

## (9) 宇部港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)芝中東ふ頭 | 160 | 7.80 | 6.10 | 058 | 吃水6.00ｍ以上の船LOAl50ｍ以下 吃水6.00ｍ未満の船LOAl60ｍ以下 |
| セントラル硝子 ２号岸壁 | 215 | 5.80 | 6.10 | 058 | 芝中東ふ頭の西側 |
| (県)芝中西ふ頭１号 | 240 | 12.10 | 9.80 | 043 |  |
| 〃 〃 ２号 | 270 | 11.00 | 9.80 | 043 |  |
| 〃 芝中ふ頭１岸 | 190 | 8.50 | 9.40 | 078 | 深吃水船はLOA170ｍ以内 |
| 〃 〃 2～3〃 | 260 | 6.30 | 8.00 | 078 |  |
| 〃 新町ふ頭 1～2〃 | 260 | 7.60 | 8.60 | 047 |  |
| 〃 〃 ３〃 | 90 | 5.50 | 6.80 | 047 |  |
| 〃沖の山ふ頭１〃 ２〃 | 370 | 7.90 8.20 | 9.40 | 173 |  |
| 宇部興産１号岸壁 | 130 | 7.20 | 8.60 | 217 | バラセメント出荷専用岸壁 出船付(左舷錨使用) LOA100ｍ以上、150ｍ以下 |
| 〃 ２号 〃 | 188 | 5.90 | 8.70 | 140 | LOAl60ｍ以下 |
| 〃 ３号 〃 | 113 | 5.90 | 8.70 | 140 |  |
| 〃 ５号 〃 | 160 | 12.00 | 11.00 | 214 | LOA240ｍ以下、右舷付原則 |
| 宇部興産６号岸壁 | 260 | 14.00 | 11.00 | 034 | LOA240ｍ以下、ただし、５号と６号の係留船間距離は、昼間船幅以上、夜間40ｍ以上。 |
| 〃 ６号 〃 (延長部) | 125 | 14.20 | 11.00 | 034 |  |
| 〃 第２沖の山 石炭桟橋 | 54 | 5.70 | 5.80 | 060 | (内航専用) |
| 〃石灰石センター 西沖の山桟橋 (西側) | 164(180) | 11.60 | 6.50 | 000 | LOAl50ｍ以下 |
| 〃 〃 〃(東側) | 164 | 7.00 | 6.50 | 000 |  |
| 西部石油 シーバース(S.B.M) | ―― | 20.90 | ―― | ―― |  |

○S.B.M.錨地････西部石油シーバース(S.B.M.)ブイから110ﾟ１マイル(S.B.M.に先船がいるときは、1.5マイル)

(10) 小野田港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)公共岸壁 ２号岸壁 | 155 | 6.10 | 4.50 | 088 | LOA130ｍ以下1 |
| 〃 ３号 〃 | 170 | 4.40 | 4.50 | 025 |  |
| 中国電力 石炭岸壁Ａ～Ｄ | 400 | 7.50 | 6.70 | 002 |  |
| (県)東沖岸壁 | 185 | 8.30 | 7.00 |  | 北側に延長計画あり |

## (11) 新門司泊地

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)新門司 第３号岸壁 | 130 | 5.50 | 5.50 | 038 |  |
| 〃 〃 第４号～５号〃 | 260 | 7.60 | ４号 5.50 ５号 7.40 | 038 |  |
| 〃 〃 北 第１号～２号〃 | 120 | 4.50 | 7.60 | 104 |  |
| 〃 〃 〃 第３号～５号〃 | 260 | 5.50 | 7.60 | 104 |  |
| 〃 〃 〃 第６号～８号〃 | 430 | 7.50 ～8.90 | 7.60 | 014 |  |
| 〃 〃 〃 第９号 〃 | 110 | 9.0 | 7.60 | 014 |  |
| 新門司フェリー ４号〃 | 150 | 7.50 | 7.60 | 359 |  |

## (12) 苅田港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)松山木材 ドルフィン | 580 | 東 6.60 西 7.10 | 8.60 | 274 |  |
| 〃 松山木材岸壁 | 185 | 7.80 | 8.60 | 274 |  |
| 三菱マテリアル ３号桟橋 | 60 | 7.80 | 8.60 | 217 |  |
| 〃 ４号 〃 | 205 | 12.10 | 8.60 | 037 |  |
| (県)本港10号 岸壁 | 370 | 9.30 | 8.60 | 068 | LOA210ｍ以下 |
| 〃 13号 〃 | 260 | 12.00 | 8.60 | 122 |  |
| 〃 ７号 〃 | 130 | 5.60 | 8.80 | 248 |  |
| 宇部興産製品 1号桟橋 | 86(184) | 7.50 | 7.10 | 158 |  |
| 南港日本セメント 桟橋 | 49 | 7.10 | 7.20 | 231 |  |
| (県)南港岸壁 ７-Ａ岸 | 130 | 7.50 | 7.20 | 231 |  |
| 〃 ７-Ｂ〃 | 260 | 7.50 | 7.00 | 231 |  |
| 日産専用船ふ頭 内航バース | 300 | 6.20 | 7.50 | 232 |  |
| 〃 外航 〃 | 230 | 10.00 | 9.10 | 232 |  |
| (県)南港10号 岸壁 | 340 | 10.00 | 9.10 | 232 |  |

（13）中津港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県) 11m公共岸壁 | 260 | 11.00 | 8.20 | 355 | *暫定措置 |

９－８．別府湾諸港 (書誌 第6235号)

## (1) 別府港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (県)第３ふ頭 l2ｍ岸壁 | 305 | 12.30 | 12.20 | 179 |  |

(2) 大分港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (ｍ) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大分液化ガス 共同備蓄(株) 共備外航バース | 85(360) | 20.20 | 16.20 | 285 |  |
| (県)日吉原公共 １～２号岸壁 | 260 | 7.60 | 11.90 | 180 |  |
| (県)大在公共 12～15号 〃 | 520 | 7.20～ 7.50 | 7.40 | 157 |  |
| 〃 16号 〃 | 240 | 12.20 | 12.20 | 157 |  |
| (県)大在公共 17号岸壁 | 185 | 9.60 | 9.90 | 157 |  |
| 〃 コンテナターミナル 19Ｆ 〃 | 170 | 10.00 | 10.00 | 126 |  |
| 〃 20Ｈ 〃 | 280 | 14.00 | 12.00 | 126 |  |
| 九州電力ＬＮＧ 桟橋 | 110(415) | 14.70 | 14.70 | 305 |  |
| 九州石油１号〃 (接岸速度計設置) | 130(480) | 22.50 | 25.00 | 269 | 最大船型 重量トン数300,155MT 全長344.43m 喫水20.60m |
| 〃 第３号岸壁 | 100 | 6.00 | 11.50 | 163 |  |
| 〃 第５号〃 | 145 | 6.00 | 11.50 | 163 | 〃 |
| 〃 第８号桟橋 | 40 | 7.80 | 11.70 | 163 | 〃 |
| 〃 第９号〃 | 35 | 7.70 | 11.70 | 163 | 〃 |
| 〃 第10号〃 | 35 | 9.10 | 11.70 | 163 | 〃 |
| 新日鉄化学１号〃 | 30 | 6.20 | 5.60 | 162 |  |
| 〃 ２号〃 | 30 | 6.90 | 8.90 | 113 |  |
| 〃 ３号〃 | 30 | 6.50 | 7.30 | 113 |  |
| 昭和電工 シーバース | 90(400) | 17.10 | 21.00 | 270 | D/W９万ﾄﾝ級 LOA300ｍ以下 (安) (廻し付はしない) |
| 〃 ２号桟橋 | 22 | 5.60 | 7.50 | 163 | ラインボート手配 |
| 〃 ４号〃 (接岸速度計設置) | 40 | 7.50 | 11.80 | 343 | 出船左舷付 LOAl41.80ｍ以下 |
| 〃 ６号〃 | 40 | 4.60 | 5.70 | 163 | D/Wl,300ﾄﾝ級、LOA89ｍ以下 |
| 〃 11号〃 | 100 | 5.00 | 11.10 | 163 |  |
| 〃 12号〃 (南) | 120 | 7.00 | 12.10 | 163 | D/W5,300ﾄﾝ級、LOA110ｍ以下 |
| 〃 13号〃 (中) | 100 | 6.50 | 11.00 | 163 | D/W3,500ﾄﾝ級、LOA100ｍ以下 |
| 〃 14号〃 (北) | 190 | 6.50 | 12.30 | 163 |  |
| (県)乙津公共 １～２号岸壁 | 250 | 6.30 | 6.30 | 162 |  |
| 新日本製鉄 主原料バースＮ-１ | 310 | 24.00 | 25.00 | 053 | 右舷付(廻し付) |
| 〃 Ｎ-２ | 310 | 28.00 | 29.00 | 233 | 左舷付 |
| 〃 Ｎ-３ | 310 | 27.00 | 24.00 | 233 | 右舷付(回し付はしない) |
| 〃 Ｎ-４ | 210 | 23.00 | 20.70 | 233 |  |
| 〃 乙津成品Ｅ-２岸 | 160 | 6.50 | 6.40 | 163 | 夜間入港時２TUG原則 |
| 〃 〃 Ｅ-３～Ｅ-４〃 | 440 | E-3 10.70 E-4 10.20 | 12.30 | 163 |  |
| 〃 〃 Ｅ-５～Ｅ-７〃 | 700 | E-5 12.10 E-6 11.30 E-7 12.60 | 12.30 | 163 |  |
| (県)住吉ふ頭 １～２号岸壁 | 370 | 1号 9.40 2号 9.10 | 9.80 | 151 | ２TUG原則 |
| 〃 生石ふ頭 ７号 〃 | 200 | 7.10 | 7.20 | 150 |  |

○大分港の液化ガス運搬船曳船使用基準   　         (共備外航、昭和電工建造届)

| 船の大きさ(D/W) | 入 港 時 | 出 港 時 |
| --- | --- | --- |
| ３万ﾄﾝ未満 | 2,000HP以上 ２隻 | 2,000HP以上 ２隻 |
| ３万ﾄﾝ以上～５万ﾄﾝ未満 | 2,000HP以上 ３隻 | 2,000HP以上 ２～３隻 |
| ５万ﾄﾝ以上～７万ﾄﾝ未満 | 2,000HP以上 ４隻 | 2,000HP以上 ３～４隻 |

(注)TUGの隻数の決定は船長と水先人の協議による。

LPG船は安全対策確約書により　接岸時　2,000HP以上４隻

離岸時　2,000HP以上３隻

大分港指定錨地

| 錨 地 | 位 置 |  |  | 半径 (ｍ) | 水深 (ｍ) | 備 考 港長指定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物 標 | 方位(ﾟ ) | 距離(ｍ) |  |  |  |
| １号待機錨地 | 大分港鶴崎 東防波堤灯台 | 265 | 3,400 | 100 | 約 37 | G/T２万ﾄﾝ以下 |
| ２号 〃 | 〃 | 059 | 1,960 | 〃 | 〃 52 | 全船舶 |
| ３号 〃 | 〃 | 080 | 2,870 | 〃 | 〃 45 | G/T５万ﾄﾝ以下 |
| ４号 〃 | 〃 | 093 | 3,800 | 〃 | 〃 31 | G/T２万ﾄﾝ以下 |
| ５号 〃 | 大分港日吉原泊地 東防波堤灯台 | 286 | 2,740 | 〃 | 〃 23 | G/T３万ﾄﾝ以下 |
| ６号 〃 | 〃 | 294 | 1,000 | 〃 | 〃 23 | G/T２万ﾄﾝ以下 |
| ７号 〃 | 〃 | 304 | 2,050 | 〃 | 〃 30 | 全船舶 |
| 新日本製鉄沖 Ｓ 〃 | 大分港乙津 西防波堤灯台 〃 〃 〃 | 278 249 219 330 | 1,310 1,200 170 550 | 左を順次結んだ線で囲まれた海域 水深約5～40ｍ |  | G/T５千ﾄﾝ以下 原則として 非危険物船 |

ハーバーパイロット乗船地点について

- 新日本製鉄シーバース入港船

大分港鶴崎泊地東防波堤灯台より007°2マイル付近（33°18.8Ｎ　　131°41.0E）

- 九州石油及び昭和電工シーバース入港船

大分港鶴崎泊地東防波堤灯台より058°4マイル付近（33°18.9Ｎ　　131°44.7E）

- 乙津及び鶴崎泊地への入港船

各防波堤入口北方約1マイル付近

## (3) 佐賀関港

| バース名称 | 岸壁長 ﾄﾞﾙﾌｨﾝ間隔 ﾌﾞｲ (ｍ) | 側傍水深 (ｍ) | 水路水深 (m) | 法線 (ﾟ ) | 規制その他の備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日鉱金属 原料受入れ岸壁Ａ (北側) | 300 | 10.00 | 10.30 | 151 | 対象船型 DW57,160 LOA230ｍ 吃水10.20ｍ |
| 〃 Ｂ (南側) |  |  |  |  |  |
| 〃 製品出荷岸壁Ｃ | 130 | 10.10 | 10.30 | 151 |  |

○佐賀関港々外における沖待ち船の錨泊について

沖待ち船は１隻を限度とし、検疫錨地の下記2地点を結んだ線より東側に錨泊する。

① 佐賀関港西防波堤灯台より 321ﾟ 2,400ｍ

② 　　　 〃　　　　　      331ﾟ 1,350ｍ